Ciclos de adsorção/dessorção de corante têxtil a partir de um resíduo da indústria cervejeira

Handria Hariane Piffer(PIBIC/Unioeste/PRPPG), Marcia Terezinha Veit(Orientador), 
e-mail: handria_piffer@hotmail.com

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Engenharias e Ciências Exatas/Toledo-PR

Grande área e área: Engenharias – Engenharia Química

Palavras-chave: Ciclos, Corante têxtil, Bagaço de Malte.

Resumo

O objetivo deste trabalho foi estudar a eficiência de adssorção/dessorção do corante reativo azul 5G adsorvido no bagaço de malte, um subproduto do processo de filtração da cerveja. Três agentes eluentes, um básico, um ácido e um sal foram avaliados, apresentando potencial de dessorção apenas o eluente básico (NaOH 1 mol.L-1). A cinética de dessorção foi realizada em intervalos de tempos pré-estabelecidos em diferentes temperaturas (30 °C, 40 °C e 50 °C). A cinética mostrou que a temperatura de 50 °C foi a que apresentou maior eficiência de dessorção (70,8 %) para um tempo de contato de uma hora. Para analisar a possibilidade de reutilização do bagaço de malte, fizeram-se ciclos de adsorção/dessorção do corante. A adsorção foi feita com o corante reativo azul BF-5G, de concentração inicial 150 mg L-1 e pH equivalente a 3, por 4 horas de contato. A dessorção foi efetuada para o eluente que apresentou melhor resultado no ensaio cinético, NaOH 1 mol  L-1, por 3 horas de contato. O eluente empregado nos ciclos de adsorção/dessorção não apresentou capacidade satisfatória quanto a dessorção de corante retido no bagaço de malte, nem quanto a manutenção da capacidade de adsorção do corante pela biomassa.

Introdução

Em torno de 10.000 corantes são produzidos em escala industrial, sendo que destes, 2.000 são de origem têxtil. No Brasil, cerca de 20% dos corantes produzidos são descartados como efluentes (Zanoni e Carneiro, 2001). Um corante amplamente utilizado na indústria têxtil é o corante reativo azul BF-5G, o qual apresenta solubilidade acima de 100 g/L a 25 oC, pH entre 6,0 e 9,0 (Texpal, 2008), massa molecular de 815 g/gmol. Existem muitos métodos utilizados para o tratamento de efluentes contaminados por corantes, dentre estes se destacam técnicas como a adsorção, sendo considerada superior a outras técnicas tanto para reutilização de águas como para a regeneração de muitos adsorventes após o seu uso. (Royer, 2008). O bagaço de malte é o principal subproduto do processo cervejeiro. A cada 100 litros de cerveja produzida, são gerados cerca de 14-20 kg de bagaço de malte (Santos e Ribeiro, 2005). De acordo com a  Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil), em 2014 foram produzidos 14,1 bilhões de litros de cerveja, dando idéia da quantidade de subproduto gerado. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo avaliar ciclos seqüenciais de adsorção e dessorção do corante Azul Reativo BF-5G pela biomassa de bagaço de malte.

Este trabalho teve como proposta avaliar o comportamento de adsorção e dessorção do corante comercial reativo Azul BF-5G utilizando como adsorvente o bagaço de malte, um subproduto proveniente da indústria cervejeira.

Metodologia

- Preparo da solução de corante:

Corante reativo azul BF-5G, fornecido puro pela empresta Texpal Química. Concentração inicial da solução de 500 mg L-1 e  pH corrigido para 3.

- Preparo do material adsorvente:

Bagaço de malte fornecido por uma indústria cervejeira localizada no Oeste do Paraná. Para o preparo do bagaço de malte, o mesmo foi submetido à lavagem com água corrente, para a remoção das impurezas, seguido de enxágüe com água destilada, e posterior secagem a 70 oC.

- Saturação do bagaço de malte:

O experimento de saturação do bagaço de malte com o corante têxtil Azul BF-5G reativo foi realizado na concentração inicial da solução de corante de 454,83 mg L-1, pH de 3, temperatura ambiente em torno de 25-30 oC, rotação de 100  rpm, volume de solução de 50 mL e dosagem de adsorvente de 50 g L-1 ( 150 g de bagaço em 3 litros de solução de corante).

- Escolha do agente eluente:

Três eluentes distintos foram avaliados: um ácido (HCl), um básico (NaOH) e um sal (NaCl). Para o eluente ácido e básico testaram-se três concentrações (0,01 mol L-1, 0,1 mol L-1 e 1 mol L-1) e para o sal, apenas a concentração de 1  mol L-1.

- Cinética de dessorção do corante:

Para realizar a cinética de dessorção do corante utilizou-se o melhor agente eluente, NaOH 1 mol L-1. Nestes ensaios foi avaliada a influência da temperatura e determinado o tempo de contato necessário para a dessorção do corante pelo bagaço de malte. O experimento foi realizado em três temperaturas distintas, sendo 30 oC, 40 oC e 50 oC e nas mesmas condições descritas para a adsorção.

- Ciclos de adsorção/dessorção do corante:

Para cada ciclo fixou-se a temperatura de 30 °C, rotação de 100 rpm, 0,7 g de biomassa (base seca), volume de solução de 50 mL, 150 mg L-1 de concentração inicial de corante na etapa de adsorção, com pH corrigido para 3, em 4 horas de contato. Para a etapa de dessorção, a exceção foi a utilização do agente eluente (NaOH 1 mol L-1) ao invés da solução de corante e 3 horas de contato (tempo de equilíbrio pré-estabelecido na cinética).

Resultados e Discussão

Tabela 1 - Eficiência da dessorção do corante reativo azul BF-5G utilizando solução de NaOH com diferentes concentrações (100 rpm, 30 °C, 14 g L-1, 50 mL, 24 horas).

| Eluente | pH | Eficiência de dessorção (%) |
| --- | --- | --- |
| NaOH 0,01 mol L-1 | 12,45 | 24,60 |
| NaOH 0,1 mol L-1 | 13,41 | 32,60 |
| NaOH 1 mol L-1 | 13,82 | 38,54 |

Figura 1 - Dessorção do corante reativo azul BF-5G em função do tempo em diferentes temperaturas (100 rpm, 14 g L-1 dosagem de adsorvente, 50 mL de solução eluente, 12 h).

Para analisar a possibilidade de reutilização do bagaço de malte, fizeram-se ciclos de adsorção/dessorção do corante. A adsorção foi feita com o corante reativo azul BF-5G, de concentração inicial 150 mg L-1 e pH equivalente a 3, por 4 horas de contato. A dessorção foi efetuada para o eluente que apresentou melhor resultado no ensaio cinético, NaOH 1 mol  L-1, por 3 horas de contato. As demais condições foram às mesmas utilizadas nos experimentos anteriores, para uma temperatura de 30 oC. Os ciclos foram feitos até que se atingisse o equilíbrio, como se pode notar na Figura 2.

Figura 2 -  Ciclos de adsorção/dessorção do corante reativo no bagaço de malte.

Conclusões

A utilização do bagaço de malte é vantajosa, pois se trata de uma biomassa de baixo custo, facilmente disponibilizada como um subproduto do processo de filtração da cerveja. Na cinética de dessorção realizada nas temperaturas de 30 oC, 40 oC e 50 oC, observou-se que a eficiência de dessorção foi crescente, sendo que na temperatura de 50 oC foi de 70,8%, enquanto que em 40 °C e 30 °C esse percentual foi de 51,1% e 39,1%, respectivamente. E os tempos de equilíbrio foi estabelecido em 3 horas (30°C) , 2 horas ( 40°C) e 1 hora (50°C),. O bagaço de malte demonstrou neste estudo potencial de adsorção do corante reativo azul BF-5G de 10,68 mg g-1 (qeq). No entanto, nas condições experimentais avaliadas particularmente neste estudo, sua reutilização não é recomendada após ciclos de adsorção/dessorção.

Agradecimentos

A bolsista agradece à Unioeste pela bolsa fornecida.

Referências

Cervbrasil, Associação Brasileira da Indústria da Cerveja DBR INTERATIVA, 2015. Disponível em: < http://cervbrasil.org.br/>. Acesso em: 20 jan 2015.

Royer, B. Remoção de corantes têxteis utilizando casca de semente de Araucária angustifólia como biossorvente. Dissertação de Mestrado do curso de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.