Avaliação de parâmetros físico-químicos e elementos traço em água e sedimento do córrego Bezerra do município de Cascavel

Luan Geraldo Ocaña de Oliveira(PIBIC/Fundação Araucária/Unioeste), Fernando Rodolfo Espinoza-Quiñones, Joelmir dos Santos, Phallcha Luízar Obregón(Orientadora), e-mail: phallcha@terra.com.br

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas/Cascavel-PR

Grande área e área: Ciências da Saúde - Medicina

Palavras-chave: Saúde ambiental; metais, técnicas espectrométricas.

Resumo

O presente estudo tem como objetivos avaliar alguns indicadores físico-químicos, elementos maioritários, minoritários e traços em água e sedimento do Córrego Bezerra. No trajeto do córrego, na área urbana e rural, foram selecionados 5 pontos de coleta. Os parâmetros avaliados foram: temperatura, pH, oxigênio dissolvido, condutividade, turbidez, demanda química de oxigênio, sólidos totais e cor da água. A análise do sedimento foi feita através de técnica espectroscópica. Os resultados foram comparados com o padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Os resultados dos parâmetros físico-químicos encontram-se dentro dos valores recomendados pela legislação vigente, exceto no último ponto de coleta. No sedimento foram identificados 13 elementos traço, dos quais quatro (cromo, zinco, cobre e chumbo) apresentam valores superiores aos recomendados pela legislação ambiental vigente.

Introdução

Nos centros urbanos, os principais problemas ambientais têm grandes impactos sobre a saúde e a qualidade de vida de seus moradores, estando cada vez mais presente, em seu cotidiano, a relação entre meio ambiente e saúde. Assim, entre os vários problemas ambientais, a poluição dos ecossistemas aquáticos tem sido apontada como um risco potencial à saúde humana (Frumkin, 2010).

O Município de Cascavel apresenta inúmeras nascentes que originam diferentes córregos que atravessam o perímetro urbano da cidade, sendo que, muitas nascentes são protegidas de forma rudimentar e isso, não impede a contaminação da água que, nesse caso, é consumida por humanos e animais, favorecendo, portanto, o aumento da prevalência de patologias gastrointestinais, dentre outras. O projeto Rio Limpo, implementado em 2009, em Cascavel, tem a finalidade de recuperar e conservar as nascentes e cabeceiras dos rios que atravessam o perímetro urbano, porém nem todos os rios são contemplados pelo respectivo projeto.

Dessa forma, essa pesquisa tem como objetivos avaliar alguns indicadores físico-químicos, elementos maioritários, minoritários e traços em água e sedimento do Córrego Bezerra.

Materiais e Métodos

No período de agosto de 2014 a julho de 2015 foram realizadas coletas mensais de amostras de água e sedimentos em cinco pontos da bacia do córrego Bezerra, na cidade de Cascavel/PR. Os pontos de coleta definidos estão localizados perto das nascentes, montante e jusante dos tributários, sendo que os três primeiros pontos estão localizados na área urbana do município, o quarto ponto encontra na periferia da região e o quinto na área rural. Nesse contexto, é importante dar ênfase ao fato de que entre o quarto e o quinto pontos de coleta encontra-se a Estação de Tratamento de Esgoto Oeste (ETE-Oeste) do município.

Utilizando o medidor multiparamétrico para a qualidade da água - Hanna modelo HI 9828/4-0, foram medidos in situ a temperatura do ar, temperatura da água, pH e oxigênio dissolvido, condutividade, sólidos totais. As análises da cor, demanda química de oxigênio e turbidez foram medidas no Laboratório do Núcleo de Biotecnologia e Desenvolvimento de Processos Químicos (NBQ) do Campus de Toledo. A análise do sedimento foi feita com o equipamento TXRF (Total reflexion X-ray Fluorescence), que se encontra instalado na Central Analítica do Programa de Pós-graduação em Engenharia Química do campus de Toledo.

Nesse contexto, os resultados analisados foram comparados com os padrões estabelecidos nas resoluções do Conselho Nacional do Meio-ambiente (Brasil 2005, 2012).

Resultados e Discussão

Na tabela 1 são apresentadas as médias finais dos parâmetros físico-químicos avaliados segundo ponto de coleta. Tais resultados foram comparados com os padrões preconizados pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Brasil, 2005). Observa-se que no ponto 5, os parâmetros oxigênio dissolvido e condutividade estão acima das recomendações do CONAMA, possivelmente influenciados pela Estação de Tratamento de Esgoto Oeste do município de Cascavel.

Na tabela 2 são apresentadas as médias finais dos elementos químicos encontrados no sedimento dos pontos de coleta 1, 3 e 5. Foram identificados 13 elementos, dos quais o cromo, zinco, chumbo e cobre apresentaram valores acima dos padrões da legislação vigente (Brasil, 2012).

Tabela 1. Médias anuais dos parâmetros físico-químicos da água no córrego Bezerra, Cascavel - agosto/2014 a julho/2015.

| PARÂMETROS | CONAMA | Pontos de Coleta |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Temperatura da água (oC) | -- | 21 | 20,7 | 20,6 | 20,7 | 20,9 |
| Temperatura do ar (oC) | -- | 19,7 | 19,3 | 19,5 | 19,7 | 20,4 |
| Cor verdadeira (mgPtCo/L) | até 75 | 21,5 | 24,5 | 18,5 | 34,3 | 69,8 |
| Sólidos dissolvidos totais (mg/L) | 500 | 43,5 | 21,1 | 26,9 | 28,5 | 70,5 |
| pH | 6 - 9 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
| Oxigênio dissolvido (mg O2 L-1) | < 4 | 4,9 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 3,2 |
| Condutividade (µS/cm) | < 100 | 75,2 | 40,2 | 51,9 | 54,9 | 140,1 |
| Turbidez (NTU) | < 100 | 2,2 | 2,5 | 1,5 | 2,3 | 5,0 |
| DQO (mg/L) | < 150 | 8,9 | 4,4 | 4,2 | 6,9 | 15,9 |

Tabela 2. Médias anuais dos elementos químicos encontrados nos sedimentos dos pontos 1, 3 e 5 do Córrego Bezerra, Cascavel - PR.

| ELEMENTOS | Limite CONAMA (mg/kg) | Pontos de Coleta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 (mg/kg) | P3 (mg/kg) | P5 (mg/kg) |
| Ferro | -- | 93.890 | 86.322 | 126.614 |
| Alumínio | -- | 52.732 | 40.070 | 24.571,7 |
| Titânio | -- | 18.872 | 13.016 | 31.360,5 |
| Manganês | -- | 686 | 892,5 | 989,25 |
| Cálcio | -- | 3.747,5 | 4.397,7 | 4.373,7 |
| Potássio | -- | 1152,5 | 1.534,5 | 1009,75 |
| Cromo | 90 | 113 | 82,75 | 169,25 |
| Zinco | 315 | 137,5 | 108,75 | 164,25 |
| Chumbo | 91,3 | 180,75 | 150,75 | 250,5 |
| Cobre | 197 | 286 | 215,5 | 397,7 |
| Cério | -- | 67,5 | 58,75 | 55 |
| Bário | -- | 132 | 66 | - |
| Fósforo | -- | 285,5 | 390,6 | 727 |

Conclusões

Os resultados do estudo mostram que a qualidade da água do córrego Bezerra nos primeiros quatro pontos de coleta apresenta valores dos parâmetros físico-químicos dentro dos padrões preconizados pelo CONAMA. No entanto a qualidade da água no ponto 5 vem a ser prejudicada nos parâmetros de condutividade e oxigênio dissolvido. Isto possivelmente influenciado pela Estação de tratamento de Esgoto que deposita suas águas no corpo do córrego.

Ainda, o estudo do sedimento do córrego permitiu a identificação de metais como chumbo, cromo, zinco e cobre em todos os pontos de coleta. Tais metais apresentaram valores acima do preconizado pela legislação vigente.

Assim, a qualidade da água do córrego pode estar comprometida, resultado da poluição do córrego por diversas ações antrópicas.

O impacto ambiental com possíveis consequências para o equilíbrio desse bioma torna-se um problema que deve ser corrigido, assim, é necessário uma maior atuação do poder público para uma ação intervencionista proficiente que vise à preservação dessa região.

Agradecimentos

À Fundação Araucária pela Bolsa de Iniciação Científica.

Referências

Frumkin, Howard. (2010). Salud ambiental: de lo global a lo local. Washington: Organización Panamericana de la Salud.

Brasil (2006). Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Resolução CONAMA 357, 17 de março de 2005.  Diário Oficial da União, Brasília, 58 – 59.

Brasil (2012). Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos referenciais para o gerenciamento do material a ser dragado em águas sob jurisdição nacional. Resolução do CONAMA n° 454, de 1º de novembro de 2012. Diário Oficial da União, Brasília, Seção 1, pag.66.