Produção do diacilglicerol pela reação de glicerólise do óleo de linhaça

Marlize Fernandes Barbosa PIBITI/CNPq/Unioeste), Débora Begnini, Edson Antônio da Silva(Orientador), e-mail: edsondeq@gmail.com

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Engenharias e Ciências Exatas Exatas/Toledo-PR

Grande área e área: Engenharias - Engenharia Química

Palavras-chave: Glicerólise enzimática, Diacilglicerol, Óleo de linhaça dourada

Resumo

Nos dias atuais, devido ao alto consumo de gorduras e uma busca pela qualidade de vida, torna-se interessante o estudo da transformação de Triacilgliceróis em Diacilgliceróis (benéfico a saúde). Sendo assim, este trabalho possui como objetivo avaliar a influência das variáveis na produção de diacilglicerol por glicerólise enzimática, utilizando a lipozyme 435, em reator batelada, utilizando como tempo reacional 48 h. Utilizou-se o planejamento experimental DCCR. Após a realização dos experimentos foram feitas análises por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) para a determinação da quantidade produzida de monoacilglicerol(MAG), diacilglicerol (DAG) e triacilglicerol(TAG). Concluiu-se que das variáveis analisadas, a razão molar glicerol/óleo, apresentou considerável influência no rendimento da reação, sendo que sua temperatura ótima foi de 54°C.

Introdução

Os triacilgliceróis (TAG) são constituídos por uma molécula de glicerol ligada a três moléculas de ácidos graxos. Estes a partir dos processos de hidrólise parcial de TAG, esterificação parcial previamente hidrolisado ou glicerólise podem ser transformado nos diacilgliceróis(DAG). Alguns estudos tem demonstrado que os DAGs previnem o acúmulo de gordura no corpo, prevenindo assim a obesidade.

Os diacilgliceróis (DAG) são encontrados em forma de compostos secundários de óleos e gorduras comestíveis, podendo ser encontrados, por exemplo em margarinas e derivados do leite, pois podem atuar como emulsificantes, umectantes e estabilizantes. A produção de diacilglicerol atualmente é realizada pela esterificação de ácidos graxos provenientes de óleos vegetais na presença de enzimas lipases em reatores batelada.

O consumo do óleo de linhaça vem mostrando resultados na diminuição do colesterol total e do colesterol LDL, assim como na manutenção da massa corporal e proporcionando uma maior saciedade alimentar.

As enzimas lipases é uma das mais importantes para as aplicações tecnológicas e químicas, pois são estáveis em solventes orgânicos, possuem alta seletividade pelo substrato, e não requerem cofatores. Elas também operam em condições brandas e reduzem a obtenção de produtos indesejados. Um exemplo de enzimas lipases é a lipozyme 435, utilizada neste trabalho.

O objetivo geral desse trabalho foi avaliar a produção de diacilglicerol via reações químicas de glicerólise e esterificação enzimática do óleo de linhaça, utilizando a enzima comercial lipozyme 435. Foi avaliado a influência de variáveis no rendimento da reação.

Materiais e Métodos

A enzima sólida comercial lipozyme 435, utilizada como catalisador enzimático foi cedida pela empresa Novozymes.

Os experimentos foram realizados em reator batelada, de 50 mL. O substrato utilizado na reação era composto de óleo de linhaça dourada, glicerol e enzima. As reações foram conduzidas com temperatura e a agitação controladas durante o tempo de reação, 48 h. Um planejamento experimental fatorial foi realizado, avaliando as variáveis, temperatura, razão glicerol/óleo e quantidade de enzima, tendo como resposta a conversão de diacilglicerol.

Foram determinados a acidez da reação por meio de titulação, empregando os seguintes reagentes: Éter etílico e NaOH, assim como uma solução de fenolftaleína, usada como indicador na titulação.

Posteriormente, a concentração de MAG, DAG e TAG foi determinada por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) de acordo com a metodologia proposta por Holcapek (1999).

Resultados e Discussão

A partir do planejamento fatorial DCCR, obteve-se as conversões de MAG, DAG e TAG. O planejamento fatorial é constituído de 18 experimentos com cinco níveis distintos, cujos valores e conversão de MAG, DAG e TAG são apresentados na Tabela 1. A maior conversão da reação em DAG foi de 41,68, obtida nas condições de 54°C, razão glicerol/óleo de 0,0528 e quantidade de enzima 0,674.

Utilizou-se o software Statistica® para avaliar o efeito das variáveis do planejamento, tendo como resposta o rendimento da reação na formação de DAG. Na Figura 1, é apresentado o gráfico de Pareto que permite avaliar os efeitos destas variáveis. Observa-se desta Figura  que apenas a variável razão molar glicerol/óleo influenciaram de modo linear o rendimento da reação, na faixa estudada a nível de significância de 95%. Esta variável teve efeito positivo na conversão de DAG, portanto, valores mais elevados irão proporcionar maiores rendimentos.

Tabela 1. Conversões de Monoacilglicerol, Diacilglicerol e Triacilglicerol

| TEMPERATURA | RAZÃO GLI/OIL | Enzima | % MAG | %DAG | % TAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29,86 | 0,1056 | 0,442 | 5,4065 | 18,3848 | 76,2087 |
| 36,00 | 0,0528 | 0,168 | 5,7542 | 25,5407 | 68,7051 |
| 36,00 | 0,0528 | 0,674 | 12,6052 | 34,6895 | 52,7053 |
| 36,00 | 0,2112 | 0,194 | 2,2465 | 12,5315 | 85,2221 |
| 36,00 | 0,2112 | 0,775 | 12,5950 | 34,9507 | 52,4543 |
| 45,00 | 0,0314 | 0,413 | 10,0482 | 39,8497 | 50,1021 |
| 45,00 | 0,1056 | 0,000 | 0,6409 | 8,0770 | 91,2821 |
| 45,00 | 0,1056 | 0,442 | 14,0094 | 37,6533 | 48,3373 |
| 45,00 | 0,1056 | 0,442 | 14,3328 | 37,3737 | 48,2936 |
| 45,00 | 0,1056 | 0,442 | 16,3779 | 36,7451 | 46,8771 |
| 45,00 | 0,1056 | 0,442 | 15,9194 | 37,0732 | 47,0074 |
| 45,00 | 0,1056 | 0,888 | 19,7558 | 38,2715 | 41,9727 |
| 45,00 | 0,3551 | 0,542 | 17,2259 | 36,6396 | 46,1345 |
| 54,00 | 0,0528 | 0,168 | 14,9611 | 39,0940 | 45,9449 |
| 54,00 | 0,0528 | 0,674 | 13,0035 | 41,6899 | 45,3066 |
| 54,00 | 0,2112 | 0,194 | 16,5091 | 38,1034 | 45,3875 |
| 54,00 | 0,2112 | 0,775 | 21,5226 | 40,4737 | 38,0037 |
| 60,14 | 0,1056 | 0,442 | 20,9345 | 41,2494 | 37,8161 |

Figura 1: Gráfico de Pareto

Wang et al. (2009), na hidrólise do óleo de soja em reator batelada, utilizando a enzima lipase Lecitase Ultra, com tempo reacional de 3 horas, obteve em média, rendimentos de 35% a 45°C. Babicz (2009) na hidrólise enzimática do óleo de palma, utilizando a enzima sólida lipozyme RM IM, em reator batelada, com tempo reacional de 1 h 30 min e temperatura de 30oC, fazendo o uso da irradiação de ultrassom, obteve conversões em DAG na ordem de  48%. Desta forma, através desses estudos, percebeu-se a possibilidade de melhores conversões, a partir de novas condições experimentais.

Conclusões

Neste trabalho foi avaliado a produção de diacilglicerol pela reação de glicerólise do óleo de linhaça em reator batelada, utilizando a enzima lipozyme 435. A partir do planejamento experimental avaliou-se as variáveis: temperatura, razão glicerol/óleo e quantidade de enzima tendo como resposta a conversão do DAG, obtendo a maior conversão de 41,68, obtida nas condições de 54°C, quantidade de enzima 0,674 e razão glicerol/óleo de 0,0528. Sendo assim, estes resultados mostram que este processo é viável para a produção de Diacilglicerol.

Agradecimentos

CNPq pelo apoio financeiro.

Referências

Babicz, I. (2009) Produção de diacilglicerol via hidrólise enzimática do óleo de palma. Dissertação de mestrado em ciências e tecnologia de processos químicos e bioquímicos, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Holcapek, M. et al. (1999) Analytical monitoring of the production of biodiesel by high-performance liquid chromatography with various detection methods. Journal of chromatography, 13–31.

Wang, Y., Zhao, M., Song, K., Wang, L., Tang, S & Riley, W. (2010) Preparation of a diacylglycerol-enriched soybean oil by phosphalipase A1catalyzed hydrolysis. Journal of Food Chemistry 121, 1066-107