Despacho econômico de sistemas de potência

Evandro José dos Santos(PIBIC/Unioeste/PRPPG), Carlos R. M. Rocha(Orientador), e-mail: c.rocha@ieee.org

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Engenharias e Ciências Exatas/Foz do Iguaçu, PR

Grande área e área: Engenharias - Engenharia Elétrica

Palavras-chave: Despacho Termoelétrico, Matlab, Otimização

Resumo

Devido mudanças na estruturação da Indústria de Energia Elétrica no final do século passado, as Técnicas de Otimização passaram a ser utilizadas com maior frequência durante processos de tomada de decisões. Neste contexto, este projeto propõe o estudo de Despacho Econômico de Sistemas Termoelétricos desconsiderando perdas elétricas que ocorrem durante o processo de geração e fornecimento de energia elétrica. A proposta do trabalho é estabelecer um algoritmo para a solução do problema e implementá-lo em código computacional realizando testes encontrados na literatura especializada.

Introdução

No final do século passado a Indústria de Energia Elétrica brasileira sofreu uma reestruturação no sentido de descentralizar sua forma de atuação no país. Dessas mudanças originaram-se novas empresas que atuam em áreas específicas do Setor Elétrico, e com o aumento da competitividade houve a necessidade de utilização de Técnicas de Otimização aplicados aos processos de geração e fornecimento de energia elétrica. Dessa forma, as técnicas de otimização tornaram-se mais efetivas para despacho de potência, sendo utilizadas como forma de recuperação de benefícios de capital investidos e que juntamente com a importância de economizar combustível, tem como consequência, a redução das tarifas de energia trazendo benefícios para o consumidor final (Grainger & Stevenson, 1996).

Materiais e Métodos

O Despacho Econômico é definido como a melhor forma de utilização da geração de energia elétrica. Para que haja uma otimização na eficiência da geração em Sistemas Termoelétricos, torna-se necessário a busca constante da minimização do custo de produção de energia elétrica. A principal característica desse sistema é que cada unidade é modelada por uma função custo representada por um polinômio do tipo  de forma que o somatório dos custos individuais de cada unidade se torna a função objetiva para o problema:

(1)

A partir do Modelo Clássico de Despacho Econômico (Almeida, 2012), se obtém um conjunto de equações constituindo um sistema linear, tendo como incógnitas as potências nominais de cada gerador e o custo incremental (), que representa o custo marginal para a operação desse sistema. Segundo Steinbruch & Winterle (1987), ao efetuar manipulações ao sistema na forma matricial aplicando operações entre linhas, obtém-se um sistema matricial equivalente:

. = 						(2)

Considerando a relação (1), e sendo  o preço do combustível de cada unidade, temos que:  e . Ao solucionar esse sistema são obtidas duas expressões analíticas:

(3)

(4)

Com esse resultado é possível encontrar o valor da potência de cada unidade geradora, no entanto para que a solução seja permanente, é necessário que cada unidade esteja dentro de seus limites de geração, além do mais é possível definir dois limites globais de geração que representam os valores extremos de potência que o sistema pode suprir à carga demandada. Durante o desenvolvimento do projeto foi desenvolvido códigos programados em MATLAB, onde foi possível implementar recursividade e análise combinatória ao tratamento analítico.

Resultados e Discussão

Durante os meses de pesquisa, foram desenvolvidos códigos baseados no método clássico com inversão de matrizes e alguns códigos baseados no algoritmo recursivo. Esse último algoritmo pode ser utilizado para resolver sistemas com várias unidades geradoras, ao utilizar a recursividade esse código soluciona problemas onde a potência demandada foge dos limites globais de geração.

Utilizando um exemplo de despacho Econômico com três unidades (Simões Costa, 1999), foi possível fazer uma comparação entre o resultado obtido com auxílio do código programado em Matlab, com a solução obtida pelo método clássico. A seguir estão dispostos os parâmetros operacionais de cada unidade do sistema:

Tabela 1 - Parâmetros das três unidades

| Unidades Geradoras | Função Custo Ax²+Bx+C (Mbtu/h) |  |  | Custo Combustível (R$/Mbtu) | Lim. Op. Min. (MW) | Lim. Op. Máx. (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00142 | 7.20 | 510 | 1.1 | 150 | 600 |
| 2 | 0.00194 | 7.85 | 310 | 1.0 | 100 | 400 |
| 3 | 0.00482 | 7.97 | 78 | 1.0 | 50 | 200 |

Os resultados obtidos foram feitos usando o método clássico, e o algoritmo final:

Tabela 2 - Resultados Obtidos pelo método clássico

| Custo incremental (ʎi) | Potência por Unidade (Pi) | Custo de Op. da unidade (Ui) |
| --- | --- | --- |
| 9,1482625706181 | 393,169836945602 | 3.916,33630059172 |
| 9,1482625706181 | 334,603755313934 | 3.153,84124497054 |
| 9,1482625706181 | 122,226407740463 | 1.124,15187038233 |
| ________ | Potência total 850 MW | Custo total 8194,3561212702 (R$/h) |

Tabela 3 - Resultados obtidos pelo algoritmo generalizado

| Custo incremental (ʎi) | Potência por Unidade (Pi) | Custo de Op. Da unidade (Ui) |
| --- | --- | --- |
| 9,1482625706181 | 393,169836946000 | 3.916,36300592095 |
| 9,1482625706181 | 334,603755314000 | 3.153,84124497114 |
| 9,1482625706181 | 122,226407740000 | 1.124,15187037809 |
| ________ | Potência total 850 MW | Custo total 8194,3561212702 (R$/h) |

Ao analisar os resultados obtidos para o exemplo, fica evidente que para a condição onde todas unidades geradoras encontram-se dentro de seus respectivos limites operacionais, não há variação significativa na resposta obtida pelos dois métodos, indicando que o código generalizado responde muito bem à forma com que foi feita a modelagem do algoritmo.

Conclusões

O estudo de técnicas de otimização é de grande importância do ponto de vista que ao se perseguir a eficiência máxima em cada processo, se evitam desperdícios de recursos que podem se tornar escassos. Apesar dos combustíveis fósseis e nuclear atualmente não serem tão escassos, a possibilidade de economia desse recurso é de suma importância, pois além de reduzir custos, o uso de técnicas de otimização se torna uma forma responsável de reduzir os impactos gerados pela emissão de gases e os resíduos tóxicos das usinas termoelétricas. Através deste trabalho, obteve se uma nova forma de compreensão das técnicas e modelos utilizados pela indústria de energia elétrica, mais especificamente na área de geração juntamente com a responsabilidade de fazer uso da eficiência energética em cada processo.

Agradecimentos

Ao PIBIC/UNIOESTE e a Fundação Araucária pelo apoio financeiro e à organização do evento.

Referências

Grainger, John J. & Stevenson Jr, William D. (1996). Análisis de Sistemas de Potencia. 1 ed. México: McGraw-Hill inc.

Steinbruch, Alfredo & Winterle, Paulo (1987). Álgebra linear. 2 ed. São Paulo: Pearson Makron Books.

Simoes Costa, A. e Almeida, K. (1999). Operação de Sistemas de Energia Elétrica: Cap 1, Despacho Econômico de Unidades Térmicas, Notas de Aula, UFSC. http://www.labspot.ufsc.br/~simoes/osee/notas-DE.pdf. Acesso em 11 de Agosto de 2015.

Almeida, Alvaro Augusto W. (2012). Sistemas Elétricos de Potência: Operação Econômica 2, Despacho Econômico de Sistemas Termoelétricos e Hidrotérmicos, Notas de Aula, UTFPR. http://www.daelt.ct.utfpr.edu.br/professores/alvaug/SEP/%23

OperacaoEconomica2.pdf.  Acesso em 11 de Agosto de 2015.