Estudo da hidrólise enzimática do óleo de girassol assistida por ultrassom

Vanessa Tanara Fetsch(PIBIC/CNPq/Unioeste), Eduardo Raizer, Jamal Abd Awadallak, Edson Antonio da Silva(Orientador), e-mail: edsondeq@hotmail.com

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Engenharias e Ciências Exatas/Toledo-PR

Grande área e área: Engenharias - Engenharia Química

Palavras-chave: Óleos, enzima, hidrólise enzimática

Resumo

Óleos ricos em diacilglicerol possuem características organolépticas muito semelhantes àquelas presentes nos óleos comestíveis convencionais, porém, esses óleos não tendem a se acumular no organismo, mesmo se consumidos em altas quantidades, tornando-os um grande recurso no combate à obesidade. Esse trabalho teve como objetivo avaliar a influência da fração enzima/substrato e da temperatura na etapa de hidrólise enzimática do óleo de girassol, utilizando a Fosfolipase A1 (Lecitase Ultra), assistida por ultrassom através de um planejamento fatorial, a hidrólise do óleo apresenta como produto Ácidos Graxos Livres, assim, a variável resposta analisada foi a acidez do meio. A hidrólise parcial do óleo de girassol foi realizada em períodos de 4 h, em temperaturas entre 30 e 50 °C, frações enzima/substrato entre 0,6 e 4,0% (m/m) e fração água/óleo fixa em 5% (m/m). Os maiores rendimentos foram obtidos nas seguintes condições reacionais, temperatura de 40oC e 2% (m/m) de fração enzima/substrato.

Introdução

Óleos e gorduras são importantes fontes de energia e exercem papel fundamental na dieta humana. São fontes de ácidos graxos essenciais, fornecem calorias, transportam vitaminas lipossolúveis e, além disso, contribuem para a palatabilidade dos alimentos (KARLESKIND, 1996). Porém o consumo de gorduras em demasiado traz impacto negativo à saúde, relacionados principalmente a obesidade (CHEONG et al., 2007). Dentro desse contexto surgiu o interesse em uma alternativa ao mesmo tempo saudável e detentora de características organolépticas semelhantes às encontradas nos óleos convencionais. O diacilglicerol (DAG) é um composto natural, produto da hidrólise parcial de óleos e gorduras comestíveis comuns, que não tende a se acumular no organismo e está presente em pequenas quantidades na maioria dos óleos (AWADALLAK, 2012).  Uma dos métodos utilizados para a obtenção de DAG é a hidrólise parcial de triacilglicerol (TAG) onde é obtido como um produto intermediário da hidrólise do TAG em AGL e glicerol, processo o qual é empregado catalisadores que podem ser químicos ou enzimáticos (PLOU et al., 1996). Esse trabalho teve como objetivo avaliar a influência da fração enzima/substrato e da temperatura na etapa de hidrólise enzimática do óleo de girassol, utilizando a Fosfolipase A1 (Lecitase Ultra), assistida por ultrassom através de um delineamento central composto rotacional.

Materiais e Métodos

Os experimentos foram realizados de acordo com um planejamento experimental fatorial com triplicata no ponto central que foi utilizado para avaliar o efeito das variáveis independentes, temperatura e fração enzima/substrato, tendo como variável resposta a acidez. As reações de hidrólise enzimática do óleo de girassol assistidas por ultrassom foram conduzidas em frascos de vidro (50 mL). As quantidades de reagentes utilizados foram de 10g de óleo, 0,5 g de água deionizada e uma massa variável de enzima, determinada de acordo com o planejamento experimental. As amostras foram imersas no aparelho de ultrassom (Eco-sonics Q5.9/37A), configurado em potência máxima (154 W) e a reação teve início (reações realizadas sem o uso de ultrassom foram conduzidas com agitação mecânica a 150 rpm). Ao término de cada tempo de reação (4 h) os frascos foram removidos do aparelho e aquecidos até 100oC para interromper a reação e diminuir a viscosidade do meio e então a amostra foi centrifugada a 3 g (5 min) com o intuito de separar a fase aquosa contendo a enzima e o óleo. Com o objetivo de comparar o efeito do ultrassom, as condições do ponto central do planejamento experimental também foram reproduzidas em reações sem o uso do ultrassom, utilizando agitação mecânica.

A determinação da quantidade de Ácidos Graxos Livres (AGL) presentes no óleo foi realizada por meio de titulação com solução de hidróxido de sódio. Aproximadamente 1 g de óleo e duas gotas de solução de fenolftaleína foram diluídas em 15 ml de uma solução 1:1 Etanol/Éter. Esta solução foi titulada com uma solução de hidróxido de sódio 0,05 M sob agitação até a mudança súbita de coloração, da cor branca para a cor rosa.

Resultados e Discussão

Por meio dos testes realizados com o intuito de avaliar as diferenças entre o uso ou não do ultrassom, verificou-se que o uso de ultrassom é significante, sendo que este altera nitidamente o meio, em poucos minutos a mistura água/óleo adquire aparência homogênea e opaca, sendo capaz de gerar emulsões estáveis mesmo sem o uso de surfactantes.

A partir dos resultados do planejamento fatorial, foi possível desenvolver modelos quadráticos através da regressão dos pontos experimentais, gerar o gráfico de Pareto, para avaliar a influência das variáveis, e superfícies de resposta que permitem uma melhor visualização do efeito simultâneo das variáveis. Os valores experimentais obtidos para a acidez sob as diferentes condições testadas estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Níveis avaliados no planejamento fatorial e resultados do rendimento da reação de hidrólise

|  | Variáveis independentes |  | Variável dependente |
| --- | --- | --- | --- |
| Ensaio | Temperatura (°C) | Fração enzima/ substrato (%(m/m)) | Acidez (%(m/m)) |
| 1 | 50 | 3 | 30,79 |
| 2 | 50 | 3 | 34,46 |
| 3 | 50 | 3 | 32,73 |
| 4 | 40 | 2 | 36,43 |
| 5 | 40 | 4 | 11,65 |
| 6 | 60 | 2 | 35,42 |
| 7 | 60 | 4 | 14,42 |

Tabela 2 – Efeitos e coeficiente de regressão para a acidez, para um intervalo de confiança de 95%

| Variável | Efeito | Erro Padrão | p-valor | Coeficiente de regressão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intercepto | 27,98 | 2,41 | 0,00136 | 98,1368 |
| T | -22,90 | 6,36 | 0,89876 | -1,4290 |
| E/S | 0,87 | 6,36 | 0,036825 | -4,3050 |
| TxE/S | 1,90 | 6,36 | 0,78581 | 0,0948 |

A Tabela 2 mostra a estimativa dos efeitos das variáveis e de suas interações, o erro padrão, o p-valor e o coeficiente de regressão de cada variável. Os fatores considerados significativos estão destacados em negrito.Em nível de significância de 95%, apenas a variável temperatura mostrou-se relevante.

O diagrama de Pareto demonstrou que a temperatura exerce grande influência, de modo negativo, sobre o resultado final da hidrólise. Esse efeito sugere que os valores escolhidos para sua avaliação foram superestimados, enquanto a pequena influência positiva da fração enzima/substrato indica que uma quantidade excessiva de enzima foi utilizada.

O modelo encontrado que descreve a acidez final em função das variáveis selecionadas é representado pela Equação 1, e possui um coeficiente de correlação de R2=0,8131.

(Equação 1)

Com base no modelo foi construída uma superfície de resposta para a acidez em função da temperatura e da fração enzima/substrato, na qual foi possível observar que para temperaturas mais altas houve uma baixa conversão e que a fração enzima/substrato não exerceu influência significativa. Um rendimento máximo foi obtido com a temperatura em torno de 40oC e 2% (m/m) de fração enzima/substrato.

A temperatura é uma variável importante, que afeta as taxas de reação bem como a constante termodinâmica de equilíbrio. No entanto, pode também ser responsável pela desativação da enzima. A quantidade de enzima presente na reação, por sua vez, também é de grande importância, impactando de forma positiva a velocidade da reação até atingir um ponto de saturação, onde maiores quantidades não influenciam mais a reação.

Desta forma, a análise do modelo obtido em conjunto com a superfície de resposta indica que tanto a variável temperatura quanto a variável fração enzima/substrato foram superestimadas no planejamento e não há um ponto ótimo na área investigada, tornando necessário o deslocamento do planejamento nas direções de menor valor destas variáveis.

Conclusões

Os resultados deste trabalho mostraram que o uso do ultrassom aumentou a taxa de reação da hidrólise enzimática do óleo de girassol catalisada pela enzima phospolipase A1 (Lecitase Ultra). Por meio do planejamento fatorial verificou-se que das variáveis analisadas, temperatura e fração de enzima substrato, a temperatura exerceu grande influência, de modo negativo, sobre o resultado final da hidrólise, o que sugere que os valores escolhidos para sua avaliação foram superestimados. Já a fração enzima/substrato não exerceu influência significativa. O maior rendimento foi de 36,4% obtido na temperatura de 40oC e razão mássica 2% (m/m) enzima substrato.

Agradecimentos

A LNF Latino Americana pelo fornecimento da enzima utilizada nesse trabalho e ao CNPq pela bolsa de IC.

Referências

Awadallak, J. (2012). Uso de ultrassom na hidrólise enzimáica do óleo de palma: Síntese de diacilglicerol. Dissertação de mestrado em engenharia química, Universidade Estadual de Maringá - UEM, 2012.

Cheong, L.Z. et al. Production of a diacylglycerol-enriched palm olein using lipase-catalyzed partial hydrolysis: Optimization using response surface methodology. Food Chem., v. 105, n. 4, p. 1614–1622, jan. 2007.

Karleskind, A. (1996) Oils and Fats Manual. Paris: Lavoisier Publishing.

Plou, F. J. et al.(1996). High-yield production of mono- and di-oleylglycerol by lipase-catalyzed hydrolysis of triolein. Enzyme Microb. Technol 18, 66–71.