Co-digestão anaeróbia dos resíduos da ovinocultura de corte: uso de inóculo e tempos de retenção hidráulica

Victor Cyrillo Rozatti(PIBIC/CNPq/Unioeste), Taiana Cestonaro, Francielly Torres dos Santos, Mônica Sarolli Silva de Mendonça Costa(Orientadora), e-mail: victor.rozatti@gmail.com

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas/Cascavel-PR

Grande área e área: Ciências Agrárias – Engenharia Agrícola

Palavras-chave: Sólidos totais e voláteis, potenciais de produção de biogás.

Resumo

Objetivou-se avaliar a influência da presença de inóculo e do tempo de retenção hidráulica nos potenciais de produção de biogás e na qualidade química e microbiológica do biofertilizante proveniente da co-digestão anaeróbia da fração líquida dos resíduos da ovinocultura de corte. Foram confeccionados 24 biodigestores de bancada alimentados no sistema batelada com a fração líquida proveniente da separação de fases de uma mistura de cama e dejetos de ovinos diluídos na água residuária do abate dos mesmos. Observou-se que os maiores potenciais de produção de biogás são obtidos quando se adicionam 4% de ST na carga e 15% de inóculo, após um TRH de 50 dias. Com relação à qualidade do biofertilizante, o TRH de 50 dias é suficiente para obtenção das maiores concentrações de N, P e K totais.

Introdução

Na ovinocultura de corte em sistema de confinamento, o principal resíduo gerado é uma mistura de fezes e urina, podendo ou não conter um material denominado cama, a qual geralmente é composta por maravalha ou palhada de diversas culturas (ROZATTI, 2012). Visando a reciclagem energética e de nutrientes e a redução do potencial poluidor destes resíduos, destaca-se o processo de  biodigestão anaeróbia.

Entretanto, os dejetos produzidos na ovinocultura de corte em confinamento, principalmente quando se faz uso de cama, apresentam características que dificultam a degradação, devido ao alto teor de fibras. Existem diferentes formas de incrementar a biodigestão anaeróbia, visando tanto a maior produção de biogás e/ou a qualidade do biofertilizante. Rico et al. (2006) verificaram que com a separação de fases para o tratamento anaeróbio resulta em maior economia, pois necessita de reatores de menor volume para o mesmo número de animais. No caso da ovinocultura, Rozatti (2012) avaliou a co-digestão dos resíduos com a água residuária proveniente do abate das ovelhas. Outras forma de incrementar a produção de biogás é o uso de inóculo

Objetivou-se avaliar a influência do uso de inóculo, concentração de sólidos totais e tempo de retenção hidráulica sobre os potenciais de produção de biogás e a qualidade química do biofertilizante dos dejetos da ovinocultura de corte.

Material e Métodos

O ensaio foi conduzido no Laboratório de Análises de Resíduos Agroindustriais (LARA), da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) - Campus de Cascavel.

Foram utilizados 24 biodigestores confeccionados com tubos de PVC de bancada alimentados no sistema batelada, com capacidade para 7 L de substrato.

O substrato utilizado em todos os tratamentos consistiu de uma mistura de dejetos de ovinos (30%) e cama de ovinos (70%). Para diluição da mistura foi utilizada água residuária do abate de ovinos (ARA).

Com o total de oito tratamentos e três repetições por tratamento, foram testadas a seguintes condições: T1 (TRH= 50 dias, 4% de ST, 10 % de inóculo); T2 (TRH= 50 dias, 4% de ST, 15% de inóculo); T3 (TRH=83 dias, 4% de ST, 10 % de inóculo); T4 (TRH=83 dias, 4% de ST, 15% de inóculo); T5 (TRH=50 dias, 6% de ST, 10% de inóculo); T6 (TRH= 50 dias, 6% de ST, 15% de inóculo); T7 (TRH= 83 dias, 6% de ST, 10% de inóculo); T8 (TRH=83 dias, 6% de ST, 15% de inóculo).

A produção de biogás foi determinada observando o deslocamento vertical do gasômetro e multiplicando-se por sua área da seção transversal interna. Para correção do volume do biogás para condições normais de temperatura e pressão – CNTP, utilizou-se a equação resultante das leis de Boyle e Gay-Lussac, descrita por Caetano (1985).

Os potenciais de produção de biogás foram calculados dividindo-se a produção total de biogás pela quantidade (kg) de ST e SV adicionados.

As amostras foram coletadas no abastecimento e no desabastecimento dos biodigestores de bancada.  Foram analisados os parâmetros de sólidos totais e voláteis de acordo com a metodologia do APHA (2012), P e T totais de acordo com Embrapa (2009) e para N foi utilizado o Destilador de Kjedahl, segundo metodologia descrita por Malavolta et al. (1989).

Os resultados foram submetidos à análise de variância e teste F, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Resultados e Discussão

Potenciais de produção de biogás

Observou-se interação dupla entre os fatores com relação ao potencial de produção de biogás por kg de ST e SV (Tabelas 1 e 2).

TABELA 1 Potenciais de produção de biogás em função da porcentagem de sólidos totais adicionados e do tempo de retenção hidráulica

| m3 biogás/kg ST adicionados |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sólidos adicionados | 4% | 6% |
| TRH 50 dias | 0,27 aA | 0,23 aB |
| TRH 83 dias | 0,25 bA | 0,23 aB |
| m3 biogás/kg SV adicionados |  |  |
| TRH 50 dias | 0,42 aA | 0,33 aB |
| TRH 83 dias | 0,37 bA | 0,34 aB |

Letras minúsculas representam médias iguais entre os TRH, enquanto que letras maiúsculas iguais representam médias iguais entre as % de ST.

TABELA 2 Potenciais de produção de biogás em função das porcentagens de sólidos totais e inóculo adicionados

| m3 biogás/kg ST adicionados |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sólidos/Inóculo | 10% | 15% |
| 4% | 0,25 aB | 0,28 aA |
| 6% | 0,23 bA | 0,23 bA |
| m3 biogás/kg SV adicionados |  |  |
| 4% | 0,38 aB | 0,41 aA |
| 6% | 0,34 bA | 0,34 bA |

Letras minúsculas iguais representam médias iguais entre ST, enquanto que letras maiúsculas iguais representam médias iguais entre as % de inóculo.

Nitrogênio, Fósforo e Potássio Totais no biofertilizante

Observou-se interação dupla significativa para os valores de NTK (Tabela 3), bem como efeito significativo individual para o inóculo, ou seja, a adição de 10% de inóculo proporcionou a maior concentração de NTK.

TABELA 3 Concentração de N total ao final do processo de biodigestão anaeróbia

| NTK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sólidos | 4% | 6% |
| TRH 50 dias | 2,55 aB | 2,39 aA |
| TRH 83 dias | 2,38 bA | 2,40 aA |

Letras minúsculas representam médias iguais entre os TRH, enquanto que letras maiúsculas iguais representam médias iguais entre as % de ST.

Com relação aos valores médios de P total (Tabela 4), observou-se interação dupla significativa entre as % de ST e inóculo adicionadas, considerando que para o TRH, houve diferença estatística individual e o tempo de 50 dias apresentou a maior média.

TABELA 4 Concentração de P total ao final do processo de biodigestão anaeróbia

| P total |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sólidos/Inóculo | 10% | 15% |
| 4% | 14690,00 aA | 13545,60 aB |
| 6% | 13540,83 bA | 13470,59 aA |

Letras minúsculas representam médias iguais entre as % de ST, enquanto que letras maiúsculas iguais representam médias iguais entre  % de inóculo.

Para os valores de K total (Tabela 5), observou-se interação dupla significativa entre o TRH e a % de inóculo adicionada, considerando que para a concentração de ST no momento do abastecimento houve diferença estatística individual e 6% apresentou a maior média.

TABELA 5 Concentração de K total ao final do processo de biodigestão anaeróbia

| K total |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inóculo | 10% | 15% |
| TRH 50 dias | 28741,93 aA | 33726,57 aA |
| TRH 83 dias | 27639,78 aA | 23089,19 bA |

Letras minúsculas representam médias iguais entre os TRH, enquanto que letras maiúsculas iguais representam médias iguais entre as % de inóculo.

Conclusões

Os maiores potenciais de produção de biogás (por kg de ST e SV adicionados) são obtidos quando se adicionam 4% de ST na carga e 15% de inóculo, após um TRH de 50 dias.

Com relação à qualidade do biofertilizante, o TRH de 50 dias é suficiente para obtenção das maiores concentrações de N, P e K totais.

Referências

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION - APHA.Standard methods for the examination of water and wastewater.20th. Washington, DC: APHA, 2012.

EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Embrapa solos, Embrapa Informática Agropecuária. Manual de análises químicas de solos, plantas e fertilizantes. 2. ed. Brasília: EMBRAPA, 2009. 627p.

MALAVOLTA, E.; VITTI, G. C.; OLIVEIRA, S.A. Avaliação do estado nutricional Das plantas: princípios e aplicações. 2. ed. Piracicaba: POTAFOS, 1997, 319 p.