Avaliação da compactação do solo em sistema semeadura direta submetido ao trafego de conjuntos de transbordos graneleiros

Carlos Alexandre Wunsch (PIBIC/CNPq/Unioeste), Diandra Ganascini, Cristhian S Bettio, Lucas D Renosto, Flavio Gurgacz (Orientador), e-mail: carlosalexandre2701@hotmail.com

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas/Cascavel, PR

Grande área e área: Ciências Agrárias - Engenharia Agrícola

Palavras-chave: área de contato, umidade do solo, resistência a penetração.

Resumo

O sistema de semeadura direta tem como princípios básicos a não mobilização do solo e a rotação de culturas que auxilia no acúmulo de palha na superfície do solo. Dentre os equipamentos mais utilizados estão os transbordos, que fazem o transporte intermediário dos grãos da colhedora até o veículo de transporte final. Estes equipamentos têm como características elevadas capacidades de carga e consequentemente exercem altas pressões sobre seus eixos. Neste trabalho avaliou-se o efeito do tráfego de um transbordo de grãos em áreas de sistema de semeadura direta, tendo como resultados a densidade e a resistência do solo a penetração. O delineamento experimental foi em esquema fatorial 4 x 2 x 2, onde os níveis de carga do transbordo (3) e testemunha, e a condição de umidade do solo (2) e duas profundidades (0 a 10 e 10 a 20 cm). O maior valor médio de resistência a penetração ocorreu na condição de solo úmido. A adição de carga no transbordo afetou a camada mais superficial (0 a 10 cm).

Introdução

O sistema plantio direto tem como princípios básicos a não-mobilização do solo e sua constante cobertura superficial com resíduos vegetais (MAHL et al. 2008). No sistema de semeadura direta é realizada a rotação de culturas, mantendo sobre o solo cobertura morta ou palhada de culturas anteriores. O sistema de semeadura direta tem como benefício para o produtor rural economia nos gastos com máquinas, combustível e mão-de-obra, que se transforma em lucro para o produtor. Com a manutenção de palhada sobre o solo, a umidade do mesmo é preservada, mantendo um equilíbrio físico-químico de nutrientes para as culturas e aumento de matéria orgânica no solo. O efeito da compactação no desenvolvimento das raízes tem sido estudado por vários autores. A compactação do solo impede o crescimento das raízes em profundidade, fazendo com que se desenvolvam superficialmente, reduzindo a infiltração de água e, conseqüentemente, aumentando a erosão. A redução do volume de solo explorado pelas raízes eleva os riscos de deficiências hídricas e nutricionais das plantas (MORAES et al. 1995).

O teor de água do solo, no momento em que ocorre a pressão, é um fator determinante da intensidade de compactação (MACHADO et al. 2005).

Hilbig et al. (2007) diz que a compactação também diminui os espaços livres do solo e, conseqüentemente, a quantidade de oxigênio, o que pode ser limitante para o desempenho dos processos metabólicos da planta.

Uma das formas de caracterizar e avaliar o estado de compactação do solo é a utilização de penetrômetros, que são aparelhos capazes de determinar a resistência mecânica do solo à penetração de uma ponteira cônica. Com a utilização deste equipamento é possível saber quais áreas do campo estão excessivamente compactadas, que dificulta o crescimento das plantas, causando queda de produtividade. Apesar de certas limitações, usa-se a resistência à penetração do solo para avaliar seu estado de compactação, principalmente em função da facilidade de manuseio do equipamento e rapidez na obtenção dos resultados (MACHADO et al. 2005).

O papel das carretas de transbordo, em sistemas de colheita, é o transporte da matéria prima feito pelas colhedoras até os veículos de transporte. Elas representam, dessa forma, um elemento intermediário no sistema e são utilizadas com o objetivo de evitar que as colhedoras se desloquem aos veículos a cada enchimento do tanque graneleiro, a fim de descarregar a produção. A passagem dos pneus de maquinas agrícolas sobre o solo esta diretamente relacionada com os efeitos da compactação, pois ocorrem alterações na estrutura física do solo pela pressão que os pneus exercem sobre o mesmo.

Com o objetivo de avaliar o efeito do tráfego de maquinas sobre as características físicas do solo, foi realizado este trabalho de campo, com um conjunto de transbordo de grãos com diferentes cargas e umidade do solo.

Materiais e Métodos

O experimento foi realizado a campo e em laboratório. Os dados de campo foram coletados numa propriedade agrícola localizada na região de Cascavel-PR e encaminhados para o Laboratório de Máquinas Agrícolas (LAMA) pertencente a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus de Cascavel.

Foi avaliado um conjunto trator mais transbordo graneleiro com três níveis de carga, 10.580, 14.560 e 18.300 kg, que correspondem à vazio, 50% e 100% respectivamente, e também em duas condições de umidade do solo 27 e 32%.

Para obtenção da densidade do solo foi utilizado o método do anel volumétrico, seguindo metodologia proposta pela Embrapa (1997). Os anéis têm volume conhecido e após as coletas a campo, as amostras indeformadas foram colocadas em estufa à 105ºC por 24 horas e, para determinação da massa seca e posterior cálculo da densidade, de acordo com a Equação 1

(Equação 1)

A resistência do solo a penetração foi mensurada com um penetrômetro da marca Falker modelo Solostar, o qual é constituído de uma haste, um sensor de deslocamento e um coletor de dados que permite a coleta e armazenamento dos dados registrados a cada 1 cm de profundidade. Após a coleta os dados foram transferidos para uma planilha eletrônica e transformados em valores de pressão exercida pela haste (Mpa) na camada de 0 – 20 cm de profundidade.

O delineamento experimental foi em esquema fatorial 4 x 2 x 2, onde os níveis de carga do transbordo (3) e testemunha, e a condição de umidade do solo (2) e duas profundidades (0 a 10 e 10 a 20 cm). A testemunha foi considerada a média dos valores das avaliações feitas fora do rastro do transbordo distribuídas ao longo das parcelas. Os resultados foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas a 5% de significância pelo teste de Tukey por meio do programa Sisvar.

Resultados e Discussão

Para os valores de densidade houve interação entre os fatores carga e profundidade e na Tabela 1 é apresentado a comparação de médias e o efeito do tráfego do conjunto de transbordo com três níveis de carga em relação a testemunha, em duas profundidades.

Tabela 1. Valores médios de densidade em g cm-3, em função da carga do transbordo em duas profundidades do solo.

|  | Cargas do Transbordo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Profundidade (cm) | Test | 0% | 50% | 100% |
| 0 a 10 | 1,02 A a | 1,10 AB a | 1,12 B a | 1,15 B a |
| 10 a 20 | 1,14 A b | 1,18 A b | 1,17 A a | 1,13 A a |

A adição de carga no transbordo provocou um aumento significativo da densidade do solo na camada de 0 a 10 cm em relação a testemunha, porém o tráfego com o transbordo vazio (0%) não provocou alterações significativas na densidade. Por outro lado, na camada de 10 a 20 cm o aumento da carga não provocou alteração nos valores de densidade. Esse comportamento se deve ao fato de que na camada 10 a 20 cm a densidade do solo já possuía maior valor em relação a camada 0 a 10 cm, conforme comparação de médias da testemunha.

Na tabela 2 são apresentados os valores de resistência a penetração e umidade do solo, em duas profundidades, e duas condições de umidade do solo quando submetido ao tráfego do conjunto de um transbordo.

Tabela 2. Valores médios de resistência a penetração e umidade do solo, em duas profundidades, e duas condições de umidade do solo.

|  |  | FV |  | RP (Mpa) |  | Umidade (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Condição do Solo |  | Seco |  | 1273 A |  | 26,4 A |  |
|  |  |  | Úmido |  | 1399 B |  | 31,9 B |  |
|  | Profundidade (cm) |  | 0 a 10 |  | 850 A |  | 30,7 B |  |
|  |  |  | 10 a 20 |  | 1821 B |  | 27,6 A |  |
|  |  |  | DMS |  | 112,8 |  | 1,22 |  |
|  |  |  | CV |  | 16,87 |  | 8,38 |  |

O valor médio de resistência a penetração foi significativamente maior quando o conjunto trafegou na condição de solo úmido em relação ao solo seco. No momento da determinação da resistência a penetração na camada superficial (0 a 10 cm) apresentou maior valor de umidade o que reduziu o valor de resistência a penetração em relação a camada mais profunda (10 a 20cm).

Conclusões

O tráfego do conjunto do transbordo com carga, altera as propriedades físicas em relação ao solo não trafegado.

O tráfego do conjunto aumentou a densidade na camada até 10 cm de profundidade e a cama da mais adensada (de 10 a 20) não sofreu alteração dos valores;

O trafego do conjunto em solo mais úmido aumentou a resistência do solo a penetração e a maior umidade na camada superficial, proporcionou menor valor de resistência.

Referências

EMBRAPA. (1997). Manual de métodos de análise de solo. Rio de Janeiro.

Hilbig, V. S.; Brandt, A. A.; Zink, A. D.; Reichert, J. M.; Reinert, D. J.; Horn, R. (2007). Palha sobre o solo dissipa a energia aplicada pelas máquinas agrícolas?. In Anais 31o Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, Gramado, Rio Grande do Sul, Brasil.

Machado, A. L. T.; Reis, A. V. dos; Ferreira, M. F. P.; Machado, R. L. T.; Machado, A. L. C.; BAUER, G. B. (2005). Influência da pressão de inflação do pneu do trator na resistência do solo à penetração. Revista Brasileira Agrociência 11,481-486.

Mahl, D.; Silva, R. B.; Gamero, C. A.; Silva, P. R. A. (2008). Resistência do solo à penetração, cobertura vegetal e produtividade do milho em plantio direto escarificado. Acta Scientiarum. Agronomy 30,741-747.