Produtividade da cultura do trigo em função do tráfego de conjunto de transbordo graneleiro sob duas condições de umidade do solo

Carlos Alexandre Wunsch(PIBIC/Unioeste/PRPPG), Flavio Gurgacz(Orientador), Diandra Ganascini, Cristhian Bettio Suttor, Lucas Renosto, e-mail: carlosalexandre2701@hotmail.com

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas/Cascavel, PR.

Ciências Agrárias - Engenharia Agrícola

Palavras-chave: compactação, pneus, produtividade.

Resumo

O papel dos transbordos, em sistemas de colheita, é o transporte da produção das colhedoras aos veículos de transporte. Eles representam, dessa forma, um elemento intermediário no sistema, e são utilizadas com o objetivo de evitar que as colhedoras se desloquem aos veículos rodoviários a cada enchimento do tanque graneleiro, a fim de descarregar a produção. Por outro lado, a compactação do solo causada pelo tráfego de máquinas e implementos agrícolas, tem efeitos sobre as propriedades físicas do solo e conseqüentemente nas culturas exploradas. Desse modo esse trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade do trigo sob o efeito do tráfego do conjunto de transbordo de grãos em áreas de sistema de semeadura direta. Utilizou-se um trator de 140 cv de potência e um transbordo com capacidade de 10.000 litros. O transbordo foi submetido a três níveis de carga (vazio, 50% e 100%) e o solo trafegado em duas condições de umidade (seco e úmido). Avaliaram-se as características físicas do solo, densidade, resistência do solo a penetração, macro e microporosidade, e para a cultura do trigo foi avaliado a massa hectolítrica e a produtividade. Os resultados mostram que o tráfego do conjunto com carga alterou as propriedades físicas do solo em relação ao solo não trafegado, aumentado a resistência do solo à penetração. O tráfego do conjunto, nas diferentes condições de umidade do solo, não surtiu efeito significativo na produtividade e pH da cultura do trigo.

Introdução

O sistema plantio direto tem como princípios básicos a não-mobilização do solo e sua constante cobertura superficial com resíduos vegetais (Mahl et al. 2008). Moraes et al., (1995) estudaram os efeitos da compactação sobre algumas propriedades físicas do solo, observando a diminuição do desenvolvimento de raízes de plantas de soja associado ao aumento da densidade do solo.

O uso de máquinas e implementos agrícolas de grande porte tem sido uma prática comum entre os produtores rurais, podendo causar sérios problemas de natureza física do solo, quando o tráfego destas máquinas e implementos ocorre em condições de alta umidade do solo (Machado et al., 2005).

O papel dos transbordos, na colheita, é o transporte de curta distância, da produção das colhedoras aos veículos de transporte. Elas representam dessa forma, um elemento intermediário no sistema, e são utilizadas com o objetivo de evitar que as colhedoras se a desloquem aos veículos a cada enchimento do tanque graneleiro, a fim de descarregar a produção. Contudo, a cada conjunto de transbordo exigido, o custo final da tonelada colhida é elevado, em reflexo ao maior consumo de recursos.

A passagem dos pneus de máquinas agrícolas sobre o solo está diretamente relacionada com os efeitos da compactação. Esse problema vem se agravando nos últimos anos com a utilização de máquinas cada vez maiores e, sem o aumento da área de contato pneu-solo, exercendo uma maior pressão vertical sobre o solo e aumentando assim sua compactação diminuindo os espaços livres do solo (Hilbig et.al. 2007).

A avaliação da compactação causada pelo tráfego do transbordo na lavoura pode ajudar a mensurar os efeitos do tráfego sobre o solo e prevenir casos extremos de compactação causados por cargas excessivas dos transbordos.

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade do trigo sob o efeito do tráfego de um transbordo de grãos em área de sistema de plantio direto.

Material e Métodos

O experimento foi realizado a campo e em laboratório e os dados de campo foram coletados em uma propriedade agrícola tendo como localização geográfica 25º13’30” S e 53º17’58” O e altitude de 734 metros localizada no distrito de Juvinópolis, município de Cascavel-PR e posteriormente encaminhados para o Laboratório de Máquinas Agrícolas (LAMA) pertencente a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus de Cascavel.

O delineamento experimental utilizado foi em esquema fatorial 3 x 2 com parcela sub dividida, onde as três cargas sobre o transbordo e as duas umidade do solo foram os tratamentos das parcelas principais e secundárias (respectivamente) e duas faixas como sub parcelas, sendo dentro e fora do rasto. A testemunha foi considerada a média dos valores das avaliações feitas fora do rastro do transbordo distribuídas ao longo das parcelas. Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas a 5% de significância pelo teste de Tukey por meio do programa Sisvar 5.6.

O conjunto avaliado foi um trator mais transbordo graneleiro com três níveis de carga:, 10.580, 14.560 e 18.300 kg, que correspondem à vazio, 50% e 100% da carga respectivamente, e em duas condições de umidade do solo 27 e 32%.

O trator utilizado possui um motor de 104 kw de potência, 4x2 com tração dianteira auxiliar (TDA). A pressão dos pneus dianteiros e traseiros do trator se manteve em 15 e 16,5 PSI respectivamente.

O transbordo possui a capacidade volumétrica de 10.000 litros com sistema de rodados simples com um eixo e acoplamento na barra de tração. Os pneus que equipavam o transbordo apresentavam uma pressão média de 30,5 PSI.

O tráfego do conjunto nas parcelas aconteceu em dois dias distintos, para que o solo pudesse ter diferentes umidades. O primeiro tratamento de tráfego, em solo úmido, logo após uma chuva, e o segundo momento, com tráfego em solo seco, foi feito 12 dias após a passagem em solo úmido.

O trigo foi semeado em toda área, sendo que o sentido de semeadura foi feito transversalmente sentido de deslocamento do conjunto de transbordo proporcionando a passagem de várias linhas da semeadora sobre o rasto dos pneus do conjunto. O solo da área possui 10; 32 e 58% de areia, silte e argila respectivamente, e classificado como latossolo vermelho escuro distrófico.

Resultados e Discussão

Na Tabela 1 é feito a comparação dos valores de produtividade e pH do trigo, dentro e fora do rasto e em duas condições de umidade do solo.

Tabela 1: valores médios de produtividade e pH do trigo dentro e fora do rasto, e em duas condições de umidade do solo.

|  |  | Produtividade (Kg/ha) | pH |
| --- | --- | --- | --- |
| Rasto | Dentro | 2387 A | 78,8A |
|  | Fora | 2285 A | 78,6A |
| Tráfego | Seco | 2325 A | 78,7A |
|  | Úmido | 2347 A | 78,7 A |
|  | DMS | 390 | 0,4 |
|  | CV% | 28,7 | 0,9 |

Médias de tratamentos seguidas de mesma letra, maiúscula nas colunas, não diferem entre si a 5% de significância pelo teste de Tukey.

O tráfego do conjunto em solo seco e úmido não surtiu efeito significativo para os valores médios de produtividade e pH do trigo.

Para as avaliações feitas dentro e fora do rasto os valores médios de produtividade e pH também se mantiveram iguais estatisticamente.

Collares et al., (2008) estudando a compactação de um latossolo induzida pelo tráfego de máquinas avaliou a produtividade de feijão e trigo, onde os tratamentos foram diferenciados em níveis de compactação e verificou que houve apenas uma tendência na redução na produtividade do trigo comparando o plantio direto com compactação adicional e solo escarificado em relação ao plantio direto sem compactação adicional

Na Tabela 2 são apresentados os valores de produtividade e pH do trigo em três diferentes níveis de carga, quando submetidos ao tráfego do conjunto de transbordo.

Tabela 2: valores médios de produtividade e pH do trigo em função dos três diferentes níveis de carga do conjunto.

|  |  | Produtividade (Kg/ha) | pH (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Carga | 0 | 2540 a | 78,9 a |
|  | 50 | 2137 a | 78,7 a |
|  | 100 | 2331 a | 78,5 a |
|  | DMS | 575 | 0,6 |
|  | CV% | 28,7 | 0,9 |

Médias de tratamentos seguidas de mesma letra, maiúscula nas colunas, não diferem entre si a 5% de significância pelo teste de Tukey.

Os valores médios de produtividade e pH do trigo quando comparados aos três níveis de carga sobre o solo se mantiveram estatisticamente iguais para todas as cargas. Este comportamento se deve aos baixos valores encontrados de densidade do solo, e que os níveis de compactação exercidos pelo tráfego do transbordo não foram suficientes para influenciar na produtividade do trigo.

Rosolem (1999) considera que valores de resistência do solo à penetração acima de 2,0 MPa são restritivos ao crescimento e ao funcionamento do sistema radicular, resultados estes não alcançados pelo tráfego do conjunto.

A tabela 3 é feita a apresentação dos valores das propriedades físicas do solo, a qual mostra a comparação entre a testemunha (test) com as cargas do transbordo (0; 50 e 100%).

Tabela 3: valores médios de densidade do solo Mg.m-3, macro (%) e microporos (%), em função da carga do transbordo.

|  | Cargas no Transbordo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | test | 0% | 50% | 100% |
| Densidade (Mg m-3) | 1,08 A | 1,14 AB | 1,14 AB | 1,14 AB |
| Macro (%) | 18,0 A | 16,4 A | 16,0 A | 18,8 A |
| Micro (%) | 41,0 A | 40,5 A | 39,6 A | 38,5 A |

Médias de tratamentos seguidas de mesma letra, maiúscula na linha, não diferem entre si a 5% de significância pelo teste de Tukey.

Collares et al., (2006) avaliou a produtividade da cultura do feijoeiro sob 3 estados de compactação do solo e verificou que a produtividade teve uma menor média para o tratamento plantio direto com compactação adicional (PDc) em relação ao plantio direto se compactação adicional (PD) e em solo escarificado (Esc).

Conclusões

O tráfego do conjunto nas duas diferentes umidades do solo não surtiram efeito significativo para a produtividade e pH da cultura estudada.

O tráfego do conjunto do transbordo com carga altera as propriedades físicas em relação ao solo não trafegado.

O tráfego do conjunto em solo mais úmido aumentou a resistência do solo a penetração e a maior umidade na camada superficial, proporcionou menor valor de resistência, porém os valores alcançados não foram críticos para limitar a produtividade da cultura do trigo.

Agradecimentos

Agradecemos ao LAMA pela disponibilidade de local e material. E a UNIOESTE pela concessão da bolsa.

Referências

Collares, G. L.; Reinert, D. J.; Reichert, J. M.; Kaiser, D. R. (2006). Qualidade física do solo na produtividade da cultura do feijoeiro num Argissolo. Pesquisa agropecuária brasileira, Brasília, v.41, 1663-1674.

Collares, G. L.; Reinert, D. J.; Reichert, J. M.; Kaiser, D. R.; (2008). Compactação de um latossolo induzida pelo tráfego de máquinas e sua relação com o crescimento e produtividade de feijão e trigo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 32, 933-942.

Hilbig, V. S.; Brandt, A. A.; Zink, A. D.; Reichert, J. M.; Reinert, D. J.; Horn, R.; (2007) Palha sobre o solo dissipa a energia aplicada pelas máquinas agrícolas? XXXI Congresso Brasileiro de Ciência do Solo. Gramado, Rio Grande do Sul, Brasil

Machado, A. L.T.; Reis, Â. V. Dos; Ferreira, M. F. P.; Machado, R. L. T.; Machado, A. L. C.; Bauer, G. B. (2005). Influencia da pressão de inflação do pneu do trator na resistência do solo à penetração. Revista brasileira Agrociência, Pelotas, v. 11,  481-486.

Mahl, D.; Silva, R.B.; Gamero, C.A.; Silva, P.R.A.; (2008). Resistencia do solo à penetração, cobertura vegetal e produtividade do milho em plantio direto escarificado. Acta Scientiarum Agronomy. Maringá, v. 30, 741-747.

Moraes, M.H.; Benez, S.H.; Libardi, P.L. (1995). Efeitos da compactação em algumas propriedades físicas do solo e seu reflexo no desenvolvimento das raízes de plantas de soja. Bragantia, Campinas, v.54, n.2, p.393-403.

Rosolem, C.A.; Fernandez, E. M.; Andreotti, M.; Crusciol, C. A. C.; (1999) Crescimento radicular de plântulas de milho afetado pela resistência do solo à penetração. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.34, n.5, 821-828, 1999.