Validação da técnica de determinação de extrato etéreo em fezes e excretas de diferentes espécies animais

Luciane Maria Stumpf (PIBIC/CNPq/Unioeste), Maximiliane Alavarse Zambom(Orientadora), Andressa Faccenda, Luana Muxfeldt, Mirna Adriane Syperreck, e-mail: stumpf.luciane@hotmail.com

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Ciências Agrárias/Marechal Cândido Rondon, PR.

Ciências Agrárias - Zootecnia

Palavras-chave: análise, método, nutrição

Resumo

Objetivou-se validar a metodologia Ankom® para a determinação do teor de extrato etéreo em amostras de fezes e excretas animais, além de definir o método mais adequado para cada espécie analisada. Foram analisadas amostras de fezes e excretas de sete diferentes espécies animais (aves, bovinos, caprinos, coelhos, equinos, suínos e ovinos) com cinco repetições por espécie. A avaliação foi realizada por dois métodos de análises (equipamento Goldfisch (método padrão) e pelo equipamento Ankom®). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 14 tratamentos em um fatorial 2x7. Os dados foram submetidos à análise do teste de variância e teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os teores de extrato etéreo nas fezes e excretas de diferentes espécies, avaliados pelo método Goldfisch e Ankom® apresentaram diferenças significativas (P<0,05).  O método Ankom® apresentou maiores teores de extrato etéreo das fezes das espécies analisadas em relação ao método Goldfisch (P<0,05). O método de quantificação do teor de extrato etéreo pelo método Ankom® não é sugerido para análises de fezes, porque possivelmente aumenta a remoção de ceras e pigmentos, em comparação ao método Goldfisch.

Introdução

O conhecimento da dieta fornecida aos animais de produção e a sua absorção com relação ao aproveitamento dos nutrientes por parte destes é de fundamental importância para os bons resultados produtivos e reprodutivos dos mesmos. A digestibilidade de extrato etéreo sofre influência direta dos ingredientes utilizados na dieta fornecida aos animais. De acordo com Cardoso et al. (2000), o principal objetivo da avaliação do valor nutritivo dos alimentos é ajustar a qualidade e quantidade destes baseando-se nas exigências dos animais. O uso de óleos e gorduras nas dietas pode reduzir a digestibilidade da matéria seca e da matéria orgânica, não afetando a ingestão e a digestão dos demais nutrientes quando não usado em altas proporções. Segundo Yamamoto et al. (2005) cordeiros alimentados com dieta contendo óleo de canola ingeriram menor volume de matéria seca, porém mantiveram ganho de peso e conversão alimentar satisfatórios.

A digestibilidade de extrato etéreo pode sofrer influência direta conforme a adição de alimentos alternativos na dieta dos animais. Cunha et al. (2008) observou diferenças significativas na digestibilidade de extrato etéreo, com os maiores níveis de inclusão do caroço de algodão integral ligados a maiores coeficientes de digestibilidade da fração lipídica. Desta forma, objetivou-se validar a metodologia Ankom® para a determinação do teor de extrato etéreo em amostras de fezes e excretas animais, com o intuito de melhorar a absorção e posteriormente a digestão de gorduras e de óleos no organismo dos animais, melhorando a conversão alimentar e consequentemente o ganho de peso dos mesmos.

Material e Métodos

O experimento foi realizado no Laboratório de Nutrição Animal da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Marechal Cândido Rondon – PR. As amostras (fezes de bovinos, caprinos, ovinos, suínos, equinos, coelhos e excretas de aves) utilizadas foram obtidas na Estação Experimental Prof. Antônio Carlos dos Santos Pessoa, pertencente a mesma Universidade, e em propriedades da região Oeste do Paraná.

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 14 tratamentos em um fatorial 2x7, sendo dois métodos de análises (equipamento Goldfisch (método padrão) e pelo equipamento Ankom®) com sete amostras de fezes/ excretas de diferentes espécies animais (fezes de bovinos, de caprinos, de coelhos, de equinos, de ovinos, de suínos e excretas de aves), sendo cinco animais para cada espécie.

As amostras coletadas foram levadas ao laboratório onde foram pesadas e submetidas à secagem em estufa com ventilação forçada de ar sob temperatura de 55ºC por 72 horas. Após isso, as amostras foram moídas em moinho tipo Willey, com peneira de 30 mesh, e submetidas à procedimentos laboratoriais, para a avaliação dos teores de matéria seca (MS) em estufa sob temperatura de 105º por 16 horas, conforme Silva e Queiroz (2002) e submetidas à extração da fração lipídica de acordo com os tratamentos.

A extração pelo equipamento Goldfisch foi realizada conforme descrito em Silva & Queiroz (2002). Dois gramas de amostra foram pesados em balança analítica e um cartucho extrator foi preparado com papel filtro. Depois de confeccionados, os cartuchos foram deixados por aproximadamente 5 horas em estufa a 105ºC. Posteriormente, os copos próprios para extração de gordura foram higienizados e colocados para secar em estufa a 105ºC. Em seguida os copos foram colocados no dessecador e pesados para a obtenção do peso inicial. Em cada copo foram adicionados 40 ml de éter de petróleo e em seguida os mesmos foram colocados no equipamento Goldfisch juntamente com o cartucho. Depois de ligado o aparelho o sistema extraiu por 6 horas a uma temperatura de 60ºC. Terminada a extração, o éter foi recuperado e os copos colocados novamente na estufa por 30 minutos para secagem. Após, os copos foram retirados e deixados esfriar em dessecador. Nova pesagem foi realizada e por diferença de peso dos copos inicial foi determinada a porcentagem de gordura amostra de fezes e excretas.

Na metodologia da ANKOM®, o teor de extrato etéreo foi determinado em bolsa filtro XT4. Inicialmente os filtros foram identificados e de 1,5 a 2 gramas de amostra foram pesadas em cada bolsa filtro. Essas bolsas com amostra foram seladas e levadas a estufa a 105°C por 3 horas para a retirada da umidade. Posteriormente foram colocadas em dessecador e pesadas em balança analítica para determinação do peso inicial. Sequencialmente 14 bolsas com as amostras foram inseridas no equipamento ANKOM XT10 - Extractor® onde o EE foi extraído pela ação do éter de petróleo a 90°C durante uma hora. Após os filtros foram levados à estufa de 105°C por 30 minutos e pesados novamente (ANKOM®, 2012). O cálculo de EE foi realizado de acordo com a equação: % EE = ((peso bolsa com amostra antes da extração – (peso da bolsa com amostra após a extração) / peso amostra) * 100.

Os dados obtidos para os teores de extrato etéreo das fezes e/ou excretas de cada espécie animal foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Resultados e Discussão

Os teores de extrato etéreo nas fezes e excretas de diferentes espécies, avaliados pelo método Goldfisch e Ankom® apresentaram diferenças significativas (P<0,05) (Tabela 1).  O equipamento Ankom® apresentou maiores teores de extrato etéreo das fezes para todas as espécies analisadas em relação ao equipamento Goldfisch (P<0,05), dentre estas, duas espécies apresentaram diferença estatística (bovinos e suínos).

A característica físico-química mais relevante entre os métodos é observada na forma como os solventes reagem com as amostras. No método Goldfisch o solvente é aquecido até à ebulição, sem contato direto com a amostra. O solvente na sua forma de vapor é colocado numa câmara de condensação, e retornando em sua forma líquida, e em seguida, retorna para extração. No entanto, no método Ankom®, o solvente é aquecido a temperaturas elevadas, em contato direto com a amostra, sendo mantido na sua forma líquida, mesmo quando a temperatura acima de ebulição, isso ocorre em função da pressão interna dos recipientes que contêm a amostra. Entretanto, no método Ankom®, a extração de substâncias não polares é acelerada por apresentar o contato do solvente com a amostra a temperaturas elevadas. Esta temperatura mais elevada pode ser a causa para os níveis elevados de EE encontrados com o método Ankom® do que o método da Goldfisch.

Tabela 1 – Teores de extrato etéreo pelo método de Goldfisch e da Ankom® de fezes de diferentes espécies animais

| Espécie | Goldfisch | Ankom | EPM |
| --- | --- | --- | --- |
| Aves | 4,18a | 4,44a | 0,24 |
| Bovinos | 2,19b | 3,16a | 0,11 |
| Caprinos | 4,17a | 4,74a | 0,38 |
| Coelhos | 2,54a | 2,64a | 0,22 |
| Equinos | 5,09a | 6,84a | 0,72 |
| Ovinos | 1,59a | 2,08a | 0,19 |
| Suínos | 4,84b | 9,60a | 0,37 |

Médias seguidas por letras diferentes na linha diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Alguns alimentos, como as forragens, por exemplo, são ricas em pigmentos, como a clorofila e os carotenoides, grande parte da clorofila não é digerida pelo trato grastrointestinal, principalmente de animais ruminantes (Van Soest, 1994). Em vista disso, pode-se explicar a diferença de extração para as espécies de bovinos, caprinos, equinos e ovinos, pois estas tinham em sua dieta base, grande quantidade de forragens.

O extrato etéreo de qualquer material analisado pode ser dividido em fração lipídica composta por triglicerídeos e galactolipidios, ou uma segunda fração composta por componentes não polares que são remanescentes das amostras, e incluem as ceras, pigmentos vegetais e outros componentes não saponificáveis (Van Soest, 1994).

Isso justifica os maiores valores de extrato etéreo para a espécie suínos obtidos pelo método Ankom®, ou seja, esse resultado pode ser atribuído a uma maior eficiência de extração das frações lipídicas composta por triglicerídeos e galactolipidios, e da fração composta de ceras e pigmentos vegetais.

Em recente estudo, Silva et al. (2011) compararam as estimativas de concentração de extrato etéreo obtidas com o método Ankom® e o método de extração por gotejamento de Goldfish e concluíram que o método Ankom® superestima a concentração de extrato etéreo em amostras de fezes e forragens como possível reflexo da maior extração de material não graxo, como ceras e pigmentos vegetais.

Conclusões

O método de quantificação do teor de extrato etéreo pelo método Ankom® não é sugerido para análises de fezes, porque possivelmente aumenta a remoção de ceras e pigmentos, em comparação ao método Goldfisch.

Agradecimentos

Agradeço ao CNPq pela oportunidade de realizar essa pesquisa.

Referências

ANKOM. (2012). Manual do Usuário. Ankom XT10 Extractor.

Cardoso, R.C.; Filho, S.C.V.; Silva, J.F.C.; Paulino, M.F.; Valadares, R.F.D.; Cecon, P.R.; Costa, M.S.L.; Oliveira, R.V. (2000). Consumo e Digestibilidade Aparentes Totais e Parciais de Rações Contendo Diferentes Níveis de Concentrado, em Novilhos F1 Limousin x Nelore. Revista Brasileira de Zootecnia 29, 1832-1843.

Cunha, M.G.G.; Carvalho, F.F.R.; Véras, A.S.C.; Batista, A.M.V. (2008). Revista Brasileira de Zootecnia 37, 1103-1111.

Silva, D.J. & Queiroz, A.C. (2002). Análise de alimentos: Métodos químicos e biológicos. Viçosa: Editora UFV.

Silva, P.T.; Detmann, E.; Valadares Filho, S.C.; Detmann, K.S.C.; Barros, L.V.; Martins, S.C.V.; Morais, L.E.; Costa, V.A.C. (2011). Evaluation of total and non-fatty ether extract in feeds and cattle feces using two analytical methods. Animal Feed Science and Technology, 163, 111-117. (2nd ed.)Cornell University Press, Ithaca (1994)

Van Soest, P.J. (1994). Nutritional ecology of the ruminant. Ithaca: Cornell University, 2, 476.

Yamamoto, S.M.; Macedo, F.A.F.; Zundt, M.; Mexia, A.A.; Sakaguti, E.S.; Rocha, G.B.L.; Regaçoni, K.C.T.; Macedo, R.M.G. (2005). Fontes de óleo vegetal na dieta de cordeiros em confinamento. Revista Brasileira de Zootecnia 34, 703-710.