Determinação de 17-Alfa-Metiltestosterona por espectroscopia na região do visível

Daniela Langaro Savaris (PIBIC/CNPq/Unioeste), Cleber Antonio Lindino (Orientador), e-mail: lindino99@gmail.com.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Engenharias e Ciências Exatas/Toledo, PR.

Ciências Exatas e da Terra - Química.

Palavras-chave: hormônio, piscicultura, análise.

Resumo

O produto sintético 17-alfametiltestosterona (AMT) é muito utilizado na reversão sexual de peixes na piscicultura, visando o aumento na produtividade e a melhoria na qualidade da carne. Métodos analíticos eficientes e confiáveis são necessários para monitorar esta substancia e permitir o entendimento dos processos de degradação no ambiente. Este trabalho desenvolveu metodologia espectroscópica para a determinação da AMT em águas. A metodologia envolveu a formação de um composto colorido por meio da reação com nitroprussiato e determinação por espectroscopia na região do visível. Os resultados mostraram que a AMT é determinada na faixa entre 1,0 x 10-6 e 3,5 x 10-6 mol L-1, com desvio na repetitividade em 2,37% e limite de detecção de 4,02 x 10-7 mol L-1. O método demonstrou ser de baixo custo e os resultados de validação mostraram que é confiável no intervalo de confiança de 95%.

Introdução

A 17α-metiltestosterona (AMT) é um produto sintético, disponível comercialmente, sendo um exógeno e um potente agonista do receptor de andrógeno (Selzsam et al., 2005). É um derivado metilado da testosterona, anabolizante e usado na medicina para suprir a deficiência de testosterona e tratar os sintomas da andropausa nos homens (Bejma et al., 2005).

Em animais, o hormônio 17α-metiltestosterona, é absorvido pelo sistema circulatório logo após a administração oral. A toxicidade aguda do hormônio 17α-metiltestosterona é baixa, mas a maioria dos efeitos adversos associados ao seu uso ocorre logo após a administração de altas doses (Soe et al., 1992; Vick 1999).

Além disso, a AMT é amplamente utilizada na piscicultura para induzir reversão sexual, produzindo o monossexo macho, que permite minimizar os problemas relacionados à precocidade reprodutiva e a elevada prolificidade das tilápias em condição de cultivo, evitando o desvio da energia destinada ao crescimento e para a reprodução (Pandian; Sheela 1995; Bombardelli et al., 2007; Ong et al., 2012).

Os métodos analíticos mais usados para quantificar a AMT se baseiam em técnicas cromatográficas (cromatografia a gás, líquida e líquida de alta eficiência) com detecção com Arranjo de Diodos (DAD) e Ultravioleta, ou espectrometria de massas acoplado (MS/MS). Apesar da versatilidade, sensibilidade e eficiência destas metodologias, estas apresentam como desvantagem a necessidade do uso de solventes tóxicos e de instrumentação de custo elevado, além de longos tempos de análise (Miranda et al., 2015). Neste sentido, este trabalho propôs a determinação de AMT por espectroscopia na região do visível, após reação com nitroprussiato.

Material e Métodos

Todos os reagentes químicos utilizados foram de pureza grau para análise. A água utilizada para o preparo de soluções ou diluições de amostras foi destilada e purificada por osmose reversa (ADAMO, resistência da água de 5 M.cm-1 a 25 °C).

As soluções reagentes de Hidróxido de sódio a 30,00 % m/v e de nitroprussiato de potássio a 5,00 % m/v, utilizadas para a reação com a AMT foram colocadas em frascos âmbar logo após o preparo.

A solução estoque de AMT foi preparada a partir de 0,0302 g de padrão farmacêutico, com pureza de 100,3% diluindo-se em um mL de etanol P.A (Fmaia, pureza 99%). Para o estudo, adicionou-se 20 μL, com micropipeta (± 0,82%) da solução estoque de AMT a 50 mL de uma solução de NaOH (Alphatec, pureza 99%) diluído em água destilada com pH 9,4.

A caracterização do composto formado foi caracterizado por espectroscopia na região do UV-visível, com um espectrofotômetro Shimadzu UV-1601 PC, duplo feixe e por voltametria cíclica em Potenciostato Microquímica, com eletrodo de trabalho de platina, eletrodo de referencia de Ag/AgCl/KCl saturado e contraeletrodo de platina, com KCL 0,5 mol L-1 como eletrólito de suporte, na faixa entre 0,1 a 1,0 V, com velocidade de varredura de 100 mV s-1.

O método foi validado determinando-se a faixa de resposta, a sensibilidade, a repetitividade, a seletividade e a estabilidade.

Resultados e Discussão

A Figura 01 apresenta o espectro de absorção da metiltestosterona após a reação com nitroprussiato, com absorção máxima em 440 nm (visível), de fácil observação visual, com detecção por espectrofotômetros de menor custo.

Figura 1 – Espectro do produto da reação entre nitroprussiato e AMT.

Observou-se também que a AMT e o nitroprussiato não apresentam absorção na região do visível, não interferindo nas medidas com o produto da reação.A Figura 2 mostra a curva de resposta analítica obtida para o AMT.

Figura 2 – Curva da resposta da metiltestosterona. Barras de erro de 6 % (quintuplicata). T = 25°C. R2= 0,9946. Equação da reta: y = -0,25907 + 306971,41x.

A faixa de concentração utilizada na curva analítica situa-se entre 1,0 x 10-6 e 3,5 x 10-6 que, apesar de baixa, tem linearidade e coeficiente de determinação aplicáveis á analise química, considerando que os teores de metiltestosterona no ambiente podem ser muito baixos (Homklin et al., 2011). O desvio padrão relativo para a repetitividade em nove replicatas foi de 2,37%, com limite de detecção de 4,02 x 10-7 mol L-1. O método é seletivo na presença de outros compostos orgânicos. A absorvancia do composto decai em 0,00429 min-1, indicando que o tempo entre a reação e a leitura em espectrofotômetro deve ser feita em até 3 minutos.

A Figura 3 apresenta a resposta eletroquímica do composto colorido formado.  O pico anodico situa-se a 0,634 V e o pico catódico situa-se a 0,526 V e a diferença de 108 mV indica uma delocalização de elétrons na estrutura do complexo formado, em um processo redox quase irreversível. Isto pode ser causado devido à transferência de massa e de carga no processo eletroquímico, com possibilidade de adsorção parcial da molécula orgânica na superfície do eletrodo de platina.

Figura 3 –  Voltametria cíclica do complexo AMT-nitroprussiato em meio de KCl   0,5 mol L-1 em pH = 9,2 na faixa entre 0.1 e 1,0 V com velocidade varredura de 100mV/s. Eletrodo de referencia de Ag/AgCl/KClsat., a 25 °C.

Conclusões

O método proposto pode ser utilizado na determinação de AMT em concentrações baixas, com mínimo de desvio padrão relativo e baixo custo, sem o excessivo uso de solventes danosos ao meio ambiente como ocorre em outras técnicas.

Agradecimentos

Ao CNPq pela bolsa concedida, à Universidade Estadual do Oeste do Paraná e o Grupo de Pesquisa GIPEFEA pelas condições de trabalho.

Referências

Bejma, J., Walsh, D., Kendirci, M., Hellstrom, W. (2005). Controversies regarding testosterone supplementation in the prostate cancer patient. Current Sexual Health Reports 2, 41-44.

Bombardelli, R. A.; Sanches, E. A.; Pinto, D.F.H.; Marcos, R. M.; Barbero, L. (2007). Idade de maior sensibilidade de tilápias-do-nilo aos tratamentos de masculinização por banhos de imersão. Revista Brasileira de Zootecnia 36, n.1,1-6,.

Homklin, S; Ong, S. K. (2011). Limpiyakorn, T. Biotransformation of 17a-methyltestosterone in sediment under different electron acceptor conditions. Chemosphere 82 1401–1407.

Miranda, l., Felsner, M. L., Torres, Y. R., Hoss, I., Galli, A. & Quináia, S.P. (2015). Validação intralaboratorial da determinação de metiltestosterona em águas naturais por voltametria usando eletrodo de gota pendente de mercúrio. Quim. Nova, 38, 419-426.

Ong, S.K.; Chotsukan, P. (2012). Limpiyakorn, T. Sorption of 17α-Methyltestosterone onto Soils and Sediment. Water Air Soil Pollut,  223, 3869–3875.

Pandian, T.J., Sheela, S.G. (1995). Hormonal induction of sex reversal in fish. Aquaculture 138, 1-22.

Selzsam, B., Grote, K., Gericke, C., Niemann, L., Wittfoht, W., Chahoud, I., (2005). Effects of methyltestosterone on reproduction in the Japanese quail (Coturnix coturnix japonica). Environmental Research 99, 327-334.

Soe, K.L., Soe, M., Gluud, C. (2011). Liver pathology associated with the use of anabolic-androgenic steroids. Liver  12 73-79.

Vick, A.M. (1999). Methyltestosterone: pharmacokinetics, oral bioavailability, and residue depletion in rainbown trout. M.Sc.Dissertation - College of Pharmacy, The Ohio State University, Ohio.