Monitoramento dos parâmetros físico-químicos e elementares do lixiviado proveniente do aterro sanitário do município de Cascavel -PR

Uriel Dilelli Lupepsa (PIBIC/CNPq/Unioeste), Fernando Rodolfo Espinoza Quiñones (Orientador), Aline Roberta de Pauli, Andréia Colombo, Gabriel Londero,

e-mail:uriellupepsa1@gmail.com

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Engenharia e Ciências exatas/Toledo, PR.

Ciências Exatas e da Terra/GeoCiências

Palavras-chave: Aterro sanitário, lixiviado e monitoramento.

Resumo

Neste trabalho foi feito o monitoramento das propriedades físico-químicas e elementares do lixiviado vindo do aterro sanitário municipal de Cascavel-PR. Para obter informações representativas dessas propriedades, foram coletadas mensalmente amostras de um litro, em duplicata, deste lixiviado. Os parâmetros físico-químicos foram determinados segundo o Standard Methods (APHA, 2005) e  as análises elementares foram realizadas utilizando Fluorescência de Raio-X por Reflexão Total (TXRF). Os resultados mais expressivos encontrados foram o da demanda química de oxigênio (DQO) de em média 4439 mg L-1 de O2, Fosfato total de em média 5,6 mg L-1 de P(PO4)3-), nitrogênio amoniacal de em média 769,356 mg L-1 de N-NH3, concentração de ferro com média de 13 ± 4  mg L-1, concentração de cromo com média de 0,2 ± 0,05 mg L-1 e concentração de manganês com média de 0,5 ± 0,05 mg L-1,  tais valores foram comparados com os valores estabelecidos pela legislação vigente. Comparando com os dados do CONAMA 357 e 430, notou-se que os parâmetros avaliados estão acima do permitido para descarte em córregos de água doce classe 2, sendo necessário tratamento antes de seu descarte.

Introdução

Em aterros sanitários ocorre a geraçao de um lixiviado tóxico cuja composição e concentração de compostos orgânicos xenobióticos, macrocomponentes inorgânicos e metais potencialmente tóxicos são altamente variáveis (Müller et al., 2015), e afetados pela localização do aterro, os tipos de resíduos ali dispostos, as particularidades de funcionamento do aterro e as variações climáticas em que ele é submetido (Christensen et al., 2001), tais variações correspondem a uma das maiores limitações para o projeto e operação de um sistema de tratamento eficiente do lixiviado de aterro sanitário. Neste sentido, o objetivo do trabalho é avaliar as alterações dos principais parâmetros físico-químicos e elementares do lixiviado, oriundo do Aterro Sanitário do Município de Cascavel – PR.

Material e Métodos

Utilizou-se frascos de polietileno previamente submetidos a um processo de limpeza de acordo com o Standard Methods da American Public Health Association (APHA), para coletar amostras de um litro, em duplicata, de lixiviado provenientes do aterro sanitário municipal de Cascavel - PR, para análise das características desse efluente. O pH e a condutividade (Cond) das amostras foram medidas em campo utilizando um medidor multiparâmetros modelo HI 9829 marca Hanna. Os parâmetros físico-químicos: sólidos voláteis (SV) e totais (ST) foram medidos secando o chorume em um cadinho, que foi posto em uma chapa de aquecimento e depois em uma mufla a 550°C; a turbidez foi utilizado um turbidimetro com medição na faixa de 0 a 1000 NTU (Tecnal – TB 1000), também foram determinados outros parÂmetros como alcalinidade (Alc), demanda química de oxigênio (DQO), nitrogênio amoniacal (N-am) e fosfato total (P-Tot). Todos esses parâmetros foram determinados segundo o Standard Methods (APHA, 2005). Para

Para as análises espectrométricas, foram realizadas análises elementares utilizando Fluorescência de Raio-X por Reflexão Total (TXRF). As amostras foram preparadas adicionando uma pequena quantidade de gálio à amostra, para  servir como base de leitura. A análise foi feita segundo Espinoza-Quiñones et al. (2015), sendo inseridas no equipamento TXRF (S2 PICOFOX, Bruker AXS) para quantificação elementar.

Resultados e Discussão

Os resultados obtidos, dos parâmetros físico-químicos estão apresentados na Tabela 1. Juntamente com os parâmetros de lançamento de efluentes em água doce classe 2, contidos nas resoluções 357 e 430( que complementa e altera a 357 em alguns parâmetros) do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CN).

A alta presença de nitrogênio amoniacal pode ser explicada pelo nitrogênio ser um constituinte natural de proteínas e muitos compostos orgânicos, sendo comum sua presença no lixo urbano e consequentemente no lixiviado. Os elevados valores de DQO podem ser explicados pelo fato de que a DQO é uma maneira indireta de medir a quantidade de matéria orgânica presente na amostra e como se trata de um lixiviado, já era de se esperar que tal concentração fosse alta (Souto 2009).

Tabela 1 – Valores médios dos parâmetros físico-químicos e seu desvio padrão.

|  | Concentração das amostras |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Par | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 | CN |
| pH | 7,2 ± 0,05 | 7,1 ± 0,05 | 7,2 ± 0,05 | 7,3 ± 0,05 | 7,4 ± 0,05 | 7,3 ± 0,05 | 7,5 ± 0,05 | 5 a 9 |
| Cond (µS/cm) | NA | 9672 ± 5 | NA | 7759 ± 5 | 9405 ± 5 | 6249 ± 5 | NA | NA |
| Turb (NTU) | 42 ± 0,5 | 43 ± 0,5 | 41 ± 0,5 | 86 ± 0,5 | 97 ± 0,5 | 83 ± 0,5 | 52 ± 0,5 | 100 |
| ST (ppm) | 570 ± 4 | 560 ± 2 | 506 ± 0,3 | 460 ± 1 | 560 ± 2 | 569 ± 0,6 | 550 ± 2 | 500 |
| SV (ppm) | 140 ± 6 | 136 ± 0,8 | 130 ± 8 | 130 ± 2 | 130 ± 2 | 141 ± 0,7 | 130 ± 2 | NA |
| Alc (mg/L) | 5082 ± 9 | 5133 ± 40 | 5319 ± 117 | 7436 ± 102 | 5224 ± 71 | 5116 ± 68 | 5048 ± 83 | NA |
| DQO (mg/L) | 4238 ±179 | 4439 ± 146 | 4258 ± 165 | 4020 ± 190 | 6023 ± 155 | 6316 ± 130 | 4654 ± 166 | NA |
| P-Tot (mg/L) | 6 ± 0,2 | 6 ± 0,2 | 5 ± 0,2 | 6 ± 0,2 | 6 ± 0,2 | 6 ± 0,2 | 4 ± 0,2 | 0,1 |
| N-am (mg/L) | 734 ± 21 | 792 ± 29 | 751 ± 20 | 769 ± 13 | 877 ± 16 | 904 ± 22 | 443 ± 19 | 20 |

NA: Não avaliado.

As concentrações obtidas via TXRF  e os valores apresentados pelo CONAMA, estão dispostos na Tabela 2, juntamente com os parâmetros de lançamento de efluentes em água doce classe 2 contidos nas resoluções 357 e 430 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

Quanto as concentrações elementares do lixiviado nota-se que foi detectada a presença de metais de transição como o manganês, arsênio, chumbo e o ferro. Apenas o cromo, o chumbo e o ferro foram detectados em uma concentração acima do permitido pela CONAMA. Essas concentrações de metais são comuns em lixiviados provenientes de aterros de lixos domésticos (Bhalla et al., 2013)

Tabela 2 – Concentrações elementares médias do lixiviado, em mg L-1.

|  | Concentrações mensais (mg/L) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El. quimicos | c1 | c3 | c4 | c5 | c6 | CN |
| S | 112 | 22 | 13 | 19 | 15 | NA |
| Cl | 1192 | 1936 | 382 | 1628 | 1610 | 0,01 |
| K | 862 | 954 | 159 | 938 | 966 | NA |
| Ca | 45 | 57 | 70 | 60 | 64 | NA |
| Ti | 0,24 | 0,22 | < 0,23 | 0,27 | 0,11 | NA |
| V | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,15 | 0,07 | NA |
| Cr | 0,15 | 0,17 | 0,25 | 0,18 | 0,09 | 0,05 |
| Mn | 0,53 | 0,57 | 0,43 | 0,55 | 0,57 | 1 |
| Fe | 11 | 20 | 7,2 | 14 | 11 | 1,4 |
| Ni | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,05 | 0,025 |
| Cu | 0,02 | < 0,04 | 0,11 | 0,06 | 0,02 | 0,009 |
| Zn | 0,32 | 0,31 | 0,16 | 0,30 | 0,26 | 0,18 |
| As | <0,01 | 0,08 | <0,01 | < 0,01 | 0,04 | 0,5 |
| Br | 4,3 | 3,5 | 1,9 | 3,9 | 2,3 | NA |
| Sr | 0,25 | 0,32 | <0,09 | <0,03 | 0,44 | NA |
| Pb | 0,25 | 0,03 | < 0,02 | < 0,01 | < 0,02 | 0,01 |

NA: Não avaliado.

Comparando os dados obtidos nota-se que estes se aproximam de modo a corresponderem aos dados de outras pesquisas, como a de Huan-Jung Fan et al (2006) que possui, para o lixiviado de zona urbana, uma constituição elementar de cromo no intervalo de 0,12-0,52 mg L-1, de Cu entre 0,001-1,48; de Fe entre 0,26-15,3; de Mn entre 0,02-0,74 e de Pb etre 0,0005-0,09; além de pH igual a 7,91, de Müller et al (2015) que possui uma DQO de 6560 ± 226 m L-1 e uma concentração de nitrogênio amoniacal de 1740 ± 83 m L-1.

Além disso nota-se que a maioria dos parâmetros avaliados estão em uma concentração consideravelmente alta, quando comparada com as condições estabelecidas pela CONAMA, para o descarte de efluentes em córregos de água doce classe 2, evidenciando uma necessidade de tratamento do lixiviado, antes do mesmo ser descartado.

Conclusão

A partir do monitoramento do Aterro Sanitário do Município de Cascavel – PR, verificou-se que os parâmetros, físico-químicos e elementares, estão presentes acima do permitido, percebendo-se a necessidade do tratamento do lixiviado antes do descarte em córregos de água doce de classe 2, pois caso seja descartado diretamente apresentará risco à saúde da população e também ao ecossistema do rio.

Agradecimentos

Agradeço ao CNPq pelo custeio do projeto por meio da bolsa de iniciação científica.

Referências

APHA. (2005). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Washington: American Public Health Association.

Bhallah, B., Saini, M. S., Jha, M. K. Effect of age and seasonal variations on leachate characteristics of municipal solid waste landfill. International Journal of Research in Engineering and Technology 02, 223-232.

Christensen, T.H.; Kjeldsen, P., Bjerg, P.L., Jensen, D.L., Christensen, J.B., Baun, A.;  Albrechtsen, H.J., Heron, G. (2001). Biogeochemistry of landfill leachate plumes. Applied Geochemistry 16, 659-718.

Espinoza-Quiñones, F. R.; Módenes, A. N., Pauli, A. R., Palácio, S. M. (2015). Analysis of Trace Elements in Groundwater Using ICP-OES and TXRF Techniques and Its Compliance with Brazilian Protection Standards. Water Air Soil Pollut 226, 32.

Fan, H.J., Shu, H.Y., Yang, H.S., Chen, W.C. (2006). Characteristics of landfill leachates in central Taiwan. Science of the Total Environment 361, 25-37.

Müller, G. T., Giacobbo, A., Chiaramonte, E. A. S., Rodrigues, M. A. S., Meneguzzi, A.; Bernardes, A. M. (2015). The effect of sanitary landfill leachate aging on the biological treatment and assessment of photoelectrooxidation as a pre-treatment process. Waste Management   36, 177–183.

Souto, G. D. B. (2009).  Lixiviado de aterros sanitários brasileiros – estudo de remoção do nitrogênio amoniacal por processo de arraste com ar (“stripping”). Tese de douturado, Programa de Pós-graduação em Engenharia Hidráulica e Sanemento da Escola de engenharia da universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo.

Tränkler, J., Visvanathan, C., Kuruparan, P., Tubtimthai, O. (2005). Influence of tropical seasonal variations on landfill leachate characteristics-Results from lysimeter studies. Waste Management 25, 1013-1020.