Valores referência dos elementos-traço na bacia do Rio Parnaíba

Mariângela Cristina Xavier(PIBIC/CNPq/Unioeste), Silvio César Sampaio(Orientador), Jefferson Nunes dos Santos, Kathleen Jeniffer Model, Marcelo Bevilacqua Remor, e-mail: silvio.sampaio@unioeste.br.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas/Cascavel, PR.

Ciências Exatas e da Terra - Química

Palavras-chave: metais pesados, qualidade ambiental, background

Resumo

A ocorrência de metais pesados depende do material de origem do solo, assim como, do teor e composição da fração silte-argila, conteúdo de matéria orgânica, condições físico-químicas e atividades antropogênicas. Devido a esses interferentes, é necessário estabelecer valores de referência para solos de regiões específicas. Os valores de referência de qualidade são valores orientadores que representam a medida da concentração natural de elementos químicos em solos sem influência humana. Nesse sentindo, o objetivo desse trabalho foi determinar os teores de elementos-traço através do método USEPA 3050B, na bacia do Rio Parnaíba. Assim, foi possível estabelecer valores de referência para Ca, Cd, Pb, Co, Cu, Cr, Fe, K, Mg, Mn, Ni e Zn.

Introdução

O termo elemento-traço é usado para definir metais catiônicos e oxiânions presentes em baixas concentrações (usualmente < 0,1 dag kg-1) em solos. A ocorrência natural de metais pesados depende, principalmente, do material de origem sobre o qual o solo se formou. Além disso, outros fatores como o teor e a composição da fração argila, conteúdo de matéria orgânica, condições físico-químicas dos solos (Barona e Romero, 1996) e atividades antropogênicas de indústria, mineração e agricultura tem contribuido para a contaminação por elementos-traço.

Uma das técnicas de avaliar interferências na qualidade ambiental via elementos-traços é o estabelecimento de valores de referência geoquímico desses compostos orgânicos em sistemas bióticos e abióticos (Galuszka, 2007). As diferenças litológicas existentes na crosta do globo terrestre não permitem uso irrestrito. Estudos locais, portanto, são necessários para maior precisão neste tipo de análise.

Os valores de referência de qualidade ou de background são valores orientadores que representam a medida da concentração natural de elementos químicos em solos sem influência humana (Gough et al., 1994). Esses valores podem ser estabelecidos a partir da determinação dos teores naturais desses elementos no solo, levando-se em consideração a variação das classes e das propriedades físicas e químicas do solo.

Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi determinar os valores de referência dos elementos-traço Ca, Cd, Pb, Co, Cu, Cr, Fe, K, Mg, Mn, Ni e Zn através do método USEPA 3050B, na bacia do Rio Parnaíba.

Material e Métodos

Foram selecionados 10 pontos de coleta na bacia de drenagem do Rio Parnaíba. Em cada ponto de amostragem, foram coletadas 10 amostras simples, que constituíram uma amostra composta, com auxílio de trado holandês de aço inox, na profundidade de 0-0,2 m. As amostras foram coletadas em locais com mínima ou nenhuma ação antrópica. Posteriormente, foram secas ao ar, destorroadas, homogeneizadas e passadas em peneira 2,0 mm de abertura de malha, obtendo-se a terra fina seca ao ar. A caracterização física e química das amostras foram realizadas a partir da granulometria pelo método ABNT NBR 7181:1984 Versão corrigida: 1988, pH em H2O (Embrapa, 1997) e carbono orgânico total (Gross, 1971). Foram realizadas também a extração dos teores totais de Ca, Cd, Pb, Co, Cu, Cr, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Ni, e Zn através do método USEPA 3050B (1996).

Resultados e Discussão

Os valores obtidos para pH em água variaram entre 4,23 na amostra 9 a 6,95 na amostra 7 (tabela 1), caracterizando um solo fortemente ácido a praticamente neutro (Embrapa, 2006). Essas condições favorecem a solubilização e mobilização de metais pesados na solução do solo e, por extensão, as perdas desses elementos por lixiviação (Paye et al., 2010). Segundo a resolução do CONAMA nº 344/04, os valores de COT acima de 10% correspondem a um valor alerta, que podem causar prejuízos ao ambiente. As concentrações de COT encontradas nas amostras analisadas estão abaixo desse valor (tabela 1). As amostras apresentaram em média 0,48% de cascalho, 67,02% de areia, 32,60% de fração silte+argila, o que caracteriza solos de textura arenosa.

Tabela 1 – Caracterização física e e das amostras do solo.

| Amostras | pH | %MO | %COT | %Cascalho | %Areia grossa | %Areia média | %Areia fina | %Silte+argila |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,58 | 7,88 | 4,57 | 1,59 | 2,35 | 17,93 | 24,74 |  | 53,40 |
| 2 | 5,67 | 0,85 | 0,49 | 0,44 | 23,43 | 66,17 | 1,50 |  | 8,47 |
| 3 | 5,34 | 0,81 | 0,47 | 0,92 | 2,70 | 55,85 | 17,38 |  | 23,15 |
| 4 | 5,95 | 2,77 | 1,61 | 0,62 | 5,45 | 37,82 | 27,59 |  | 28,52 |
| 5 | 6,57 | 2,54 | 1,47 | 0,21 | 4,75 | 39,58 | 20,62 |  | 34,83 |
| 6 | 5,58 | 4,89 | 2,83 | 0,11 | 4,35 | 15,80 | 53,87 |  | 25,87 |
| 7 | 6,95 | 2,89 | 1,68 | 0,04 | 6,44 | 25,89 | 25,06 |  | 42,56 |
| 8 | 5,70 | 3,14 | 1,82 | 0,37 | 1,42 | 18,62 | 30,87 |  | 48,71 |
| 9 | 4,23 | 3,14 | 3,11 | 0,26 | 3,00 | 40,96 | 26,15 |  | 29,63 |
| 10 | 6,70 | 5,36 | 2,71 | 0,20 | 4,67 | 46,37 | 17,88 |  | 30,87 |

De acordo com a resolução do CONAMA nº 420/09, as concentrações de Cd, Co, Cu, Cr, Pb e Zn (tabela 2) encontram-se abaixo dos valores de prevenção, definido como o valor limite de determinada substância no solo, sendo que acima dessa concentração podem ocorrer alterações prejudiciais à qualidade do mesmo. O elemento Ni (tabela 3), apresentou um valor elevado apenas no ponto 8, porém o resultado encontrado não indica grande influência das atividades antrópicas, visto que encontra-se dentro do valor de investigação proposto pelo CONAMA.

| Tabela 2 – Concentração total de elementos-traço no solo. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Amostras | Ca | Cd | Co | Cu | Cr | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/kg-1 |  |  |  |  |  |
| P1 | 23,95 | 0,89 | 8,6 | 6,38 | P | 21586,29 |
| P2 | 23,42 | 0,64 | 4,78 | 6,02 | P | 20101,52 |
| P3 | 11,84 | 0,31 | 2,51 | 6,96 | P | 14200,51 |
| P4 | 13,95 | 0,37 | 9,79 | 4,93 | P | 27093,91 |
| P5 | 69,47 | 0,46 | 8,36 | 4,93 | 16,2 | 18489,85 |
| P6 | 10 | 0,29 | 6,45 | 2,9 | 9,08 | 15964,47 |
| P7 | 57,89 | 0,62 | 10,03 | 3,77 | 8,45 | 11687,82 |
| P8 | 21,58 | 0,77 | 10,51 | 10,15 | 8,66 | 11376,9 |
| P9 | 3,03 | 0,79 | 6,93 | 4,21 | 4,54 | 20114,21 |
| P10 | 138,95 | 0,04 | 10,51 | 4,79 | 10,47 | 15190,36 |

P: elemento presente, mas não detectado.

Tabela 3 – Concentração total de elementos-traço no solo.

| Amostras | K | Mg | Mn | Na | Ni | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/kg-1 |  |  |  |  |  |
| P1 | 6042,96 | 2023,1 | 211,82 | 558,14 | 7,94 | 9,12 |
| P2 | 1453,26 | 872,14 | 184,34 | 478,66 | 9,73 | 20,29 |
| P3 | 1037,25 | 670,47 | 157,45 | 478,66 | 5,51 | 11,47 |
| P4 | 377,2 | 294,06 | 465,3 | 473,27 | 11,01 | 11,47 |
| P5 | 762,84 | 765,15 | 272,64 | 411,76 | 7,43 | 17,35 |
| P6 | 562,63 | 501,88 | 36,05 | 498,42 | 6,15 | 11,47 |
| P7 | 6029 | 1929,07 | 118,39 | 483,15 | 11,14 | 15 |
| P8 | 950,87 | 2109,34 | 136,32 | 510,99 | 38,16 | 12,65 |
| P9 | 108,3 | 2372,6 | 23,54 | 495,72 | 8,45 | 16,18 |
| P10 | 6023,64 | 202,31 | 206,2 | 520,87 | 11,4 | 10,29 |

Os valores determinados de metais pesados, encontrados nas tabela 2 e 3, podem ser utilizados para avaliar a contaminação de solos com características semelhantes ao da bacia do Rio Paranaíba, visto que essas concentrações foram encontradas em áreas com pouca ou nenhuma ação antrópica de impacto ambiental significativo.

Conclusões

Através da caracterízação físico-química e determinação de metais pesados no solo foi possível propor valores de referência desses elementos para a bacia do alto Parnaíba.

Agradecimentos

Ao CNPq pelo financiamento do projeto.

Referências

Barona, A.; Romero, F. (1996). Distribution of metals in soils and relationships among fractions by principal component analysis. Soil Technology, 8, 303-319.

Conselho Nacional de Meio Ambiente (2004). Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos mínimos para a avaliação do material a ser dragado em águas jurisdicionais brasileiras, e dá outras providências. Resolução 344, de 25 de março de 2004. Diário Oficial da União, 56-57.

Conselho Nacional de Meio Ambiente (2009). Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas. Resolução 420, de 28 de dezembro de 2009. Diário Oficial da União, 81-84.

Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA. (1997). Manual de métodos de análises de solos. 2.ed. Rio de Janeiro, EMBRAPA solos. 212p.

Galuszka, A. (2007). A review of geochemical background concepts and an example using data from Poland. Environmental Geology, 52, 861-870.

Gough, L.P.; Severson, R.C. & Jackson, L.L. (1994). Baseline element concentrations in soils and plants, Bull Island, Cape Romain National Wildlife Refuge, South Carolina, USA. Water Air Soil Pollution, 74, 1-17.

Gross, M. G. (1971). Carbon determination. In: CARVER, R. E. (ed.) Procedure in sedimentary petrology (pp. 573-596). New York: Wiley-Interscience.

Paye, H. S., Mello, J. W. V., Abrahão, W. A. P., Filho, E. I. F., Dias, L. C. P., Castro, M. L. O., Melo, S. B., França, M. M. (2010). Valores de referência de qualidade para metais pesados em solos no estado do Espírito Santo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 34, 2041 – 2051.

United States Environmental Protection Agency - USEPA. (1996). Method 3050B. Acid digestion of sediments sludges and soils. Revision 2 December.12 p.