Remoção do fármaco tetraciclina pelo processo de eletrocoagulação

Murilo Henrique Hernandez Candelaria(PIBIC/CNPq/Unioeste), Ariadine  Reder Custódio de Souza, Fernando Rodolfo Espinoza Quiñones(Orientador), e-mail: f.espinoza@terra.com.br

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Engenharias e Ciências Exatas/Toledo, PR.

Ciências Exatas e da Terra - Geociências.

Palavras-chave: Tetraciclina; eletrocoagulação; tratamento.

Resumo

O presente trabalho buscou obter a máxima remoção da tetraciclina em solução aquosa, por aplicação do tratamento de eletrocoagulação com eletrodos de alumínio. Foi construído um reator de tratamento (características físicas:  série de placas de alumínio, separadas em 2 cm, formando um conjunto de 4 células eletrolíticas, com volume efetivo de aproximadamente 1 L). As variáveis operacionais do reator EC têm se o pH da solução, corrente elétrica, e tempo de eletrólise, e como variável de resposta a porcentagem de remoção da tetraciclina. Aplicou se um planejamento experimental de 27 experimentos, levando em conta três níveis para cada variável e três variáveis na procura de estimar a melhor condição operacional de remoção a partir de um modelo polinomial de segunda ordem, validado por uma Análise de Variâncias. Foi aplicado bioteste para avaliar a toxicidade do efluente sintético tratado. A remoção da TC foi acompanhada por análises em UV-vis, no qual se obteve a maior eficiência de remoção (≈90) para os parâmetros (corrente elétrica 3 A; pH 9,0; tempo de eletrólise 90 min e a mineralização da matéria orgânica acompanhada por análise de COT )  onde obteve-se  uma concentração final de 3,65 COT L-1, o que representa uma mineralização de ≈ 76% da matéria orgânica.

Introdução

A presença de fármacos no meio ambiente acarreta uma serie de problemas ambientais, relacionados a processos fisiológicos anormais na reprodução de espécies de animais e vegetais, o aumento na incidência de câncer, o desenvolvimento de bactérias anômalas, dentre outros (NOGUEIRA & JARDIM, 1998). Dentre os antibióticos, a tetraciclina (TC), apresenta-se como uma das mais importantes classes, podendo ser utilizada tanto na medicina humana quanto na veterinária. Devido a sua ação, a TC tem sido amplamente utilizada, o que demanda em geração de seus resíduos. Alguns estudos trazem relatos da presença de TC em solos (O'CONNOR et al., 2007), águas superficiais (TSAI et al., 2006;  VALVERDE et al., 2010), e águas subterrâneas (VALVERDE et  al., 2010). Assim a reutilização de águas residuais tem se mostrado fundamental, e desta forma, busca-se cada vez mais o desenvolvimento de técnicas inovadoras, eficazes e baratas para o tratamento dessas águas (MOLLAH et al., 2001). Várias são as técnicas para o tratamento de águas resíduais e recentes estudos têm mostrado que a eletrocoagulação oferece um método alternativo atrativo para o tratamento da água (VASUDEVAN et  al., 2009). O presente estudo propõe o tratamento de uma solução contendo TC, por meio de eletrocoagulação (EC).

Materiais e Métodos

Foi preparada uma solução estoque contendo 30 mg L-1 tetraciclina A solução sintética teve seu pH ajustado (3-9). Foi construído um reator de eletrocoagulação, contendo um conjunto de quatro placas retangulares (8,0 cm x 15,0 cm x 0,2 cm), separadas entre si por 2,0 cm e posicionados na vertical, com área efetiva de 0, 025 m², dentro de um béquer de 1L. O sistema foi mantido sob constante agitação. Os eletrodos de alumínio foram dispostos em paralelo, sendo aplicada uma corrente elétrica (DC Power Supply 30 V, FA 3005. Foi adicionado o eletrólito NaCl para aumento da condutividade da solução de tetraciclina. Foi aplicado um delineamento experimental (DE) fatorial completo  33, considerando três níveis de valores de corrente elétrica (1 - 3 A), pH (3-9) da solução, e tempo de eletrólise (30-90 min), dentro de uma metodologia de superfícies de resposta. Como parâmetro de resposta a remoção concentração de tetraciclina foi determinada por espectrofotômetro UV-vis (PG Instruments, modelo T80).  Além disto, fez-se análises de carbono orgânico total (COT). Os dados do tratamento EC da redução percentual da concentração de TC foram estatisticamente modelados pela função:R= 136, 44-59, 55q3+11, 02q32-0, 32q1.q2+0, 0017q1.q22+0, 014q12.q2+12,37q1.q3-1, 04 q12.q3+1, 32q2.q3-0, 011q22.q3, e validados pela análise variância (ANOVA) no nível de 95% de confiança (BARROS NETO et al.,  2007).

Resultados e Discussão

A solução estoque (30 mg L-1 tetraciclina) apresentou pH 6,0 e 15,6 mg carbono L-1 corresponde a 59,4 % da massa total da molécula (C22H24N2O8, 444, 435 g mol-1). A Tabela 1 apresenta os resultados experimentais de % remoção para os 27 experimentos.

Tabela 1- Porcentagem de remoção obtida para os 27 experimentos com os erros.

| pH | Tempo | Corrente | % remoção ± DP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 30 | 3 | 89, 3771 |
| 9 | 30 | 2 | 89, 68384 |
| 9 | 30 | 1 | 89, 2994 |
| 9 | 60 | 3 | 89, 2893 |
| 9 | 60 | 2 | 89, 0412 |
| 9 | 60 | 1 | 89, 31177 |
| 9 | 30 | 3 | 89, 06358 |
| 9 | 30 | 2 | 89, 06358 |
| 9 | 30 | 1 | 88, 659 |
| 6 | 90 | 3 | 88,8 |
| 6 | 90 | 2 | 88,9 |
| 6 | 90 | 1 | 88,7 |
| 6 | 60 | 3 | 89,1 |
| 6 | 60 | 2 | 88, 94167 |
| 6 | 60 | 1 | 76,5 |
| 6 | 30 | 3 | 88,4 |
| 6 | 30 | 2 | 88,4 |
| 6 | 30 | 1 | 88, 8156 |
| 3 | 90 | 3 | 87, 053 |
| 3 | 90 | 2 | 89, 75056 |
| 3 | 90 | 1 | 89, 83045 |
| 3 | 60 | 3 | 89,9 |
| 3 | 60 | 2 | 89,9 |
| 3 | 60 | 1 | 89, 59108 |
| 3 | 30 | 3 | 89, 64135 |
| 3 | 30 | 2 | 89, 14752 |
| 3 | 30 | 1 | 89, 28297 |

**por apresentarem uma diferença insignificante entre as amostras foi considerado o erro médio de ±1,45.

A partir desta modelagem foram obtidas as superfícies de respostas da redução da TC (Fig. 1), mantendo fixa uma das variáveis de estudo (ponto ótimo).

Figura 1. Superfícies 3-D obtidas da análise dos dados experimentais obtidos para a redução da [TC].

Analisando as superfícies de respostas a região de máxima remoção para TC está entre pH 7-9, corrente 3 A e tempo de eletrólise de 90 min. Pode-se verificar que para baixo valor de corrente elétrica (1 A), se faz necessário maior tempo de eletrólise (90 min) para atingir a máxima remoção da TC (≈90%), e para um alto valor de corrente elétrica (3 A), pouco tempo de eletrólise (30 min) é suficiente para atingir a máxima remoção da TC (≈90%). Portanto a degradação da tetraciclina pode acontecer em baixos tempos de eletrólise com elevadas correntes elétricas, ou inversamente. A partir do ponto ótimo fez-se uma análise de COT desta amostra para identificação da quantidade de matéria orgânica ainda presente na solução após tratamento. A concentração final foi de 3,65 COT L-1, o que representa uma mineralização de ≈ 76% da matéria orgânica. Este valor de redução é cerca de 20% menor do que o valor encontrado para remoção da TC. Essa diferença se dá, pois a resposta do COT traz consigo a informação vinda da degradação de qualquer molécula orgânica seja a TC e/ou aquelas vindas como subproduto da degradação. A redução de COT tende a não se estabilizar, pois possivelmente continuarão a ser degradados subprodutos do processo gerados e disponibilizados na solução. Futuras determinações quantitativas e qualitativas destes subprodutos podem permitir um acompanhamento total do processo de tratamento da TC por EC. Na literatura não são encontrados trabalhos no qual utiliza-se a técnica de eletrocoagulação para a remoção de  tetraciclina  para fins de comparação dos dados.

Conclusões

O melhor desempenho da EC é alcançada em valores de corrente elétrica 3 A; pH 9,0; tempo de eletrólise 90 min., com remoções de 90 e 76% para a TC e COT, respectivamente. Futuros estudos permitirão um acompanhamento mais abrangente do processo, mediante a investigação dos sub-produtos formados durante o tratamento.

Agradecimentos

Agradeço a CNPq pelo apoio financeiro.

Referências

BARROS NETO, B.; SCARMINIO, I. S.; BRUNS, R. E. Como fazer experimentos: pesquisa e desenvolvimento na ciência e na indústria. Campinas: UNICAMP, 2007.

MOLLAH, M.Y.A.; SCHENNACH, R.; PARGA, J.R.; COCKE, D.L. Electrocoagulation (EC): science and applications. Journal of Hazardous Materials, v. 84, p. 29-41, 2001.

NOGUEIRA, R. F. P.; JARDIM, W. F. A fotocatálise heterogênea e sua aplicação ambiental. Química Nova, v. 21, p. 69-72, 1998.

O’CONNOR, S.; AGA, D.S. Analysis of tetracycline antibiotics in soil: advances in extraction, clean-up, and quantification. TrAC Trends Analytical Chemistry, v. 26, p. 456–465, 2007.

VALVERDE, R.S.; GARCIA, M.D.G.; GALERA, M.M.; GOICOECHEA, H.C. Determination of tetracyclines in surface water by partial least squares using multivariate calibration transfer to correct the effect of solid phase preconcentration in photochemically induced fluorescence signals. Analytical Chemistry, v. 562, p. 85–93, 2006.

VASUDEVAN, S.; JAYARAJ, J.; LAKSHMI, J.; SOZHAN, G. Removal of iron from drinking water by electrocoagulation: adsorption and kinetics studies, Korean. Journal of Chemical Engineering Ambiental, v.26, p.1058–1064, 2009