Avaliação de desempenho e consumo de potência em arquiteturas x86 utilizando simuladores

Gabriel Medina Marques(PIBIC/Unioeste/PRPPG), Marcio Seiji Oyamada(Orientador), e-mail: gabriel.marques3@unioeste.br

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas/Cascavel, PR.

Ciências Exatas e da Terra - Ciência da Computação

Palavras-chave: memória cache, simulação, tempo de execução.

Resumo

Este trabalho tem como objetivo a avaliação de desempenho e potência de arquiteturas x86 utilizando simuladores. Foram avaliadas diferentes configurações de cache na execução de um decodificador JPEG, visando determinar qual a melhor configuração em termos de desempenho e consumo de potência. Com a mesma infraestrutura foi avaliado também o impacto dos diferentes níveis de otimização fornecido pelo compilador gcc.

Introdução

Arquiteturas x86 dominam o mercado de desktops e notebooks, e dispõem de amplo suporte de sistemas operacionais e software. No entanto, a disponibilidade do processador não necessariamente facilita a análise detalhada do desempenho ou mesmo a avaliação do consumo de potência dos componentes no sistema. Para isso, são disponibilizados simuladores, que facilitam a avaliação dos resultados, com o isolamento da execução da aplicação, sem a interferência de outras tarefas ou mesmo do sistema operacional, como ocorre em um sistema real.

Este trabalho utiliza simuladores para avaliação de desempenho e consumo de potência, avaliando o impacto do tamanho da cache e diretivas de compilação no desempenho de uma aplicação de codificação JPEG.

Material e Métodos

O simulador gem5(Binkert et al., 2011) é uma plataforma modular para pesquisa de arquiteturas em sistemas computacionais, englobando microarquiteturas de processadores, possuindo capacidade para simular arquiteturas x86, Alpha, SPARC e ARM, e foi utilizando para analisar o desempenho da aplicação executando no processador.

Além do gem5, também foi utilizado o framework desenvolvido pela HP Labs denominado McPAT (Li et al., 2009), que consiste em um framework para modelagem de arquiteturas de processadores para avaliação do consumo de potência e frequência de operação.

Para o desenvolvimento dos testes foi utilizado o benchmark MiBench (Guthaus et al., 2001), mais especificamente o pacote Consumer Devices, que é voltado principalmente, para aplicações multimídias. O benchmark utilizado nos testes foi a compressão de imagens no formato JPEG, muito utilizado em câmeras e smartphones.

O simulador gem5 foi utilizado para realizar testes em arquiteturas do tipo x86 com um núcleo executando a 3.4 GHz com uma fonte de alimentação de 1,25 V. Esta arquitetura base foi avaliada com diferentes tamanhos das memórias cache IL1(32 KB a 256 KB), DL1(32 KB a 256 KB) e L2 fixa em 512 KB.

Na primeira etapa, o objetivo é realizar a exploração do espaço de projeto utilizando o gem5, visando obter o número de ciclos na execução da codificação do JPEG. Adicionalmente o McPAT foi utilizado para obter a potência consumida. De posse desses dados, foi avaliado o compromisso entre desempenho e consumo de potência e energia de diferentes configurações de cache.

Numa segunda etapa, usando os resultados obtidos com o gem5, foi avaliado o impacto dos diferentes níveis de otimizações do compilador GCC (2016) versão 5.2.1, no codificador JPEG.

Resultados e Discussão

Inicialmente foi realizado os testes com o gem5, alterando as memórias cache: DL1, IL1 e L2, visando obter o número de ciclos necessários para execução. Após a realização dos testes com o gem5, foi utilizado os relatórios obtidos como entrada para o McPAT para obter a potência consumida durante a execução. No total foram 16 diferentes configurações avaliadas. A Tabela 2 apresenta um resumo dos dados, com os resultados encontrados com as configurações de cache que resultaram em menor tempo de execução, menor potência e menor energia.

TABELA 2: Apresentação do resultado dos testes.

| Tipo | Memória cache | Potência de pico | Energia | Tempo de exec. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menor tempo de execução | IL1 = 256 KB DL1 = 256 KB L2 = 512 KB | 101.15 W | 0.5338 J | 0.0052s |
| Menor potência de pico | IL1 = 32 KB DL1 = 32 KB L2 = 512 KB | 98.3165 W | 0.5365 J | 0.0054 s |
| Menor energia consumida | IL1 = 256 KB DL1 = 64 KB L2 = 512 KB | 100.335 W | 0.5311J | 0.0052 s |

A arquitetura com o menor tempo de execução contém as seguintes configurações de cache (IL1 = 256 KB DL1 = 256 KB L2 = 512 KB). A arquitetura com a menor potência de pico contém as seguintes configurações (IL1 = 32 KB, DL1 = 32 KB, L2 = 512 KB). Podemos notar que redução da cache é obtida com a redução dos tamanhos da cache de nível 1. A diferença do consumo de energia entre a arquitetura com melhor desempenho e a menor potência de pico foi de 0.27%. Podemos notar também que a arquitetura com melhor consumo energético tem uma configuração intermediária de cache.

Na segunda etapa, foi realizado a simulação com o código compilado em –O (otimização padrão), e -O3 (otimização agressiva). A diferença da otimização –O para –O3 é o número de flags ativadas, dessa forma, foi constatado que –O3 tem 47 flags a mais do que a otimização –O. Durante a análise dos resultados, em toda a configuração de cache, o número de ciclos de –O foi maior do que o de –O3, concluindo que para esta aplicação a otimização melhora o desempenho. A diminuição do número de ciclos observados foi de aproximadamente 3.1% no tempo de execução, a Tabela 3 e 4 exibe os dados com a otimização –O e –O3 respectivamente.

Tanto na Tabela 3 quanto na Tabela 4 é possível observar que quando a DL1 alcança o tamanho de 256 KB o número de misses da cache L2 é maior do que o número de hits da mesma, isso se dá devido a aplicação conseguir acessar todos os dados necessários dentro da DL1 devido ao seu tamanho e consequentemente não é necessário armazenar ou acessar algo dentro da L2.

TABELA 3: Apresentação dados coletados de –O

| Conf. De cache | Instruções | Operações | I1missrate | D1missrate | L2miss/hit rate | Ciclos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32/32 | 23258630 | 41099232 | 0.0857% | 1.1214% | 16.1278% | 18818736 |
| 32/64 | 23258630 | 41099232 | 0.061% | 1.1296% | 16.5084% | 18859010 |
| 32/128 | 23258630 | 41099232 | 0.0594% | 1.1231% | 16.5339% | 18826464 |
| 32/256 | 23258630 | 41099232 | 0.0579% | 1.128% | 16.5189% | 18775323 |
| 64/32 | 23258630 | 41099232 | 0.0785% | 0.7499% | 22.0748% | 18704638 |
| 64/64 | 23258630 | 41099232 | 0.0603% | 0.7473% | 22.597% | 18718028 |
| 64/128 | 23258630 | 41099232 | 0.0593% | 0.7484% | 22.6029% | 18751129 |
| 64/256 | 23258630 | 41099232 | 0.057% | 0.748% | 22.5986% | 18738901 |
| 128/32 | 23258630 | 41099232 | 0.0792% | 0.4473% | 35.9126% | 18546528 |
| 128/64 | 23258630 | 41099232 | 0.0611% | 0.4514% | 37.1546% | 18497924 |
| 128/128 | 23258630 | 41099232 | 0.0589% | 0.4511% | 37.4449% | 18540424 |
| 128/256 | 23258630 | 41099232 | 0.0573% | 0.4465% | 37.4965% | 18490322 |
| 256/32 | 23258630 | 41099232 | 0.0786% | 0.2282% | 80.571% | 18337778 |
| 256/64 | 23258630 | 41099232 | 0.0622% | 0.2307% | 89.0526% | 18253958 |
| 256/128 | 23258630 | 41099232 | 0.0589% | 0.2321% | 88.2812% | 18278960 |
| 256/256 | 23258630 | 41099232 | 0.0578% | 0.2344% | 87.3701% | 18200638 |

TABELA 4: Apresentação dados coletados de –O3

| Conf. De cache | Instruções | Operações | I1missrate | D1missrate | L2miss/hit rate | Ciclos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32/32 | 22601980 | 39512176 | 0.0544% | 0.8740% | 14.2324% | 18161158 |
| 32/64 | 22601980 | 39512176 | 0.0418% | 0.8751% | 14.4534% | 18157424 |
| 32/128 | 22601980 | 39512176 | 0.0387% | 0.8754% | 14.5125% | 18157376 |
| 32/256 | 22601980 | 39512176 | 0.0385% | 0.8754% | 14.5162% | 18157382 |
| 64/32 | 22601980 | 39512176 | 0.0542% | 0.4537% | 21.5222% | 18072074 |
| 64/64 | 22601980 | 39512176 | 0.0416% | 0.4542% | 22.0189% | 18061510 |
| 64/128 | 22601980 | 39512176 | 0.0387% | 0.4544% | 22.1378% | 18061818 |
| 64/256 | 22601980 | 39512176 | 0.0385% | 0.4543% | 22.1465% | 18061818 |
| 128/32 | 22601980 | 39512176 | 0.0540% | 0.2210% | 44.1845% | 17956182 |
| 128/64 | 22601980 | 39512176 | 0.0417% | 0.2214% | 46.1544% | 17951662 |
| 128/128 | 22601980 | 39512176 | 0.0387% | 0.2216% | 46.6511% | 17951784 |
| 128/256 | 22601980 | 39512176 | 0.0384% | 0.2216% | 46.6860% | 17951980 |
| 256/32 | 22601980 | 39512176 | 0.0536% | 0.0631% | 5611/947 | 17832198 |
| 256/64 | 22601980 | 39512176 | 0.0414% | 0.0632% | 5617/424 | 17828178 |
| 256/128 | 22601980 | 39512176 | 0.0387% | 0.0632% | 5621/306 | 17828496 |
| 256/256 | 22601980 | 39512176 | 0.0384% | 0.0632% | 5621/297 | 17828130 |

Foi realizado um teste adicional ligando apenas duas flags utilizadas no nível –O3. Foram escolhidas as flags ‘-freorder-blocks’ e a ‘-ftree-loop-vectorize’. A primeira tem a função de mudar o código de modo a tentar reduzir o número de branches e o número de acessos a memória, a segunda diretiva de otimização tenta verificar se é possível transformar operações descritas em laços, em instruções do tipo SIMD (single instruction multiple data).

De acordo com a Tabela 5, é possível observar que os números de instruções, miss rate e ciclos foram maiores quando ligada as flags de otimização. No entanto, o número de instruções e operações reduziu utilizando a flag freorder-blocks. Portanto, é possível notar que as otimizações devem ser habilitadas de forma conjunta para que não se obtenha impactos negativos durante a compilação da aplicação.

TABELA 5:  Dados de desempenho com o uso de flags individualmente habilitadas

| Nível de otimização | Instruções | Operações | Imissrate | Dmissrate | L2missrate | Ciclos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -O | 23258630 | 41099232 | 0.0603% | 0.7473% | 22.597% | 18718028 |
| -O e -freorder-blocks | 22835788 | 39830706 | 0,0667% | 0,727% | 22,7893% | 18991551 |
| -O e -ftree-loop-vectorize | 23446563 | 41287965 | 0,0577% | 0,7213% | 22,6613% | 18913042 |

Conclusões

Os resultados mostraram que o gem5 e McPAT possibilitam a exploração do espaço de projeto em arquiteturas x86. Considerando uma aplicação JPEG, é possível notar que a utilização de uma configuração adequada da cache pode reduzir em até 3.1% o consumo de energia do sistema.

Com os simuladores, foi possível avaliar o impacto das otimizações aplicadas pelo compilador. Foi constatado que o uso de um nível de otimização mais agressivo resultou em um aumento do desempenho para a aplicação utilizada no estudo de caso. Com o estudo foi possível notar que o uso de flags isoladas de otimização pode piorar ainda mais o desempenho. Como trabalho futuro, pretende-se desenvolver um sistema que auxilie na determinação de quais combinações de flags de otimização que resultarão em um maior desempenho.

Agradecimentos

A UNIOESTE/PRPPG pela bolsa de iniciação científica concedida.

Referências

GCC, the GNU Compiler Collection. https://gcc.gnu.org/ Acesso em: 25 de Abril de 2016.

Binkertn, N., Beckmann, B., Black, G., Reinhardt, S. K., Saidi, A., Hestness, A. B. J.,  Hower, D. R.,  Krishna, T., Sardashti, S., Sen, R., Sewell, K., Shoaib, M., Vaish, N. Hill, M. K., and Wood, D. A. (2011). The gem5 simulator. SIGARCH Comput. Archit. News 39, 1-7.

Guthaus, M. R., Ringenberg, J. S., Ernst, D., Austin, T. M., Mudge, T., and Brown, R. B. (2001). MiBench: A free, commercially representative embedded benchmark suite. In Proceedings of the Workload Characterization. WWC-4. 2001 IEEE International Workshop (WWC '01). IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, 3-14.

Li, S., Ahn, J. H.,Strong, R. D., Brockman, J. B., Tullsen, D. M. and Jouppi, N. P., (2009). McPAT: An integrated power, area, and timing modeling framework for multicore and manycore architectures. In 42nd Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO), New York, NY, 2009, pp. 469-480.