Análise da produção de lipídios totais pela microalga Chlamydomonas reinhardtii (CC-1032)

Juliana Cristina Chiamenti(PIBIC/Fundação Araucária/Unioeste), Tatiana Rodrigues da Silva Baumgartner(Orientador), e-mail: tati.rb@hotmail.com.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Ciências Exatas e Engenharia/Toledo, PR.

Ciências Agrárias

Palavras-chave: microalga, biodiesel, Chlamydomonas.

Resumo

A biomassa de microalgas apresenta grande potencial como matéria-prima de biodiesel, pois é rica em lipídios e seu cultivo é feito em diversos sistemas, com volume variando desde mililitros até bilhões de litros. O trabalho teve como objetivo produzir biomassa da microalga Chlamydomonas reinhardtii (CC-1032) modificada geneticamente e estuda-la como matéria-prima na produção de ésteres etílicos. O cultivo foi feito em laboratório em meio sintético com e sem nitrogênio.

Introdução

As microalgas são consideradas uma matéria-prima alternativa na produção de energia renovável (Baumgartner et al., 2013). Atualmente, nota-se uma elevada demanda mundial de energia, e a utilização de derivados do petróleo acarreta sérios riscos. A inclusão de biocombustíveis na matriz energética é uma alternativa em relação ao petróleo, como também para a redução de poluentes (Khalil, 2006).

As microalgas sintetizam substâncias como vitaminas, esteróis e compostos bioativos naturais (Derner et al., 2006), e por isso são uma fonte promissora, (Morgado et al., 2008). O rendimento em óleo por hectare supera qualquer vegetal comercialmente produzido (Lourenço, 2006).

Estudos revelam que cultivos onde o nitrogênio é um fator limitante, a porcentagem de lipídios em relação à massa total aumenta (SHEEHAN et al.,1998, HU et al., 2008). Desta forma, o objetivo foi avaliar a produção de lipídios em meio com e sem nitrogênio pela microalga Chlamydomonas reinhardtii (CC-1032).

Material e Métodos

O cultivo da alga foi realizado em laboratório com temperatura controlada (25°C), com iluminação constante fornecida por duas lâmpadas florescentes de 20 W, e um sistema de aeração a partir de um compressor de ar.

O meio de cultivo utilizado foi constituído de nutrientes essenciais ao desenvolvimento das algas, desenvolvido para a microalga em estudo de acordo com a Tabela 01 (SIPAÚBA-TAVARES e ROCHA, 2001).

Tabela 01 - Nutrientes utilizados para elaboração de 1 litro da solução nutritiva.

|  | Nutriente | Massa |
| --- | --- | --- |
| Solução de Sais | NH4Cl | 15,0 g |
|  | MgSO47H2O CaCl2 2H2O | 4,00 g |
|  |  | 2,00 g |
| Solução de Fosfatos | K2HPO4 | 28,8 g |
|  | KH2PO4 | 14,4 g |
| Solução Elemento Traço | EDTA | 50 g |
|  | ZnSO47 H2O | 22 g |
|  | H3BO3 | 11,4 g |
|  | MnCl2.4H2O | 5,06 g |
|  | CoCl26H2O | 1,61 g |
|  | CuSO45H2O | 1,57 g |
|  | (NH4)6Mo7O244 H2O | 1,10 g |
|  | FeSO4.7 H2O | 5,99 g |

A recuperação da biomassa no cultivo foi realizada pela adição de 5 mL de uma solução na concentração de 5 g/L do floculante catiônico Tanfloc-SL para cada litro de cultivo de alga, promovendo a decantação da mesma.

Após a decantação, a biomassa é filtrada e submetida à estufa para a secagem, na temperatura de 60°C (BECKER, 1994; SPECTOR et al., 2008; D’OCA et al., 2008; MIAO e WU, 2006; XU et al., 2006). De acordo com os dados da literatura, temperaturas em torno de 60ºC mantém a composição de lipídios na biomassa algácea (WIDJAJA et al., 2009). Depois de seca, a biomassa é triturada e armazenada em potes plásticos a temperatura de -8 °C (em freezer), com o objetivo de manter as propriedades (MOLINA GRIMA et al., 2003; WIDJAJA et al.; 2009).

A extração de lipídios totais da biomassa foi realizada por extração sucessiva (BRANCO, 2013), utilizando-se dois solventes: hexano e uma solução de hexano e álcool propílico (1:1), onde, 0,5 g de biomassa seca foi pesada dentro de tubos de ensaio providos de tampa, em seguida adicionou-se ao tubo 5 mL dos solventes (o hexano e álcool propílico, separadamente). A biomassa foi suspensa na solução por meio de agitação manual e colocada imediatamente no banho, em temperatura de 60°C, e o tempo de extração foi de 30 minutos. O sobrenadante foi recolhido em outro tubo, e então o solvente foi evaporado e então determinou a quantidade de lipídios produzida.

Resultados e Discussão

A fim de determinar o dia ideal para floculação e coleta de biomassa, construiu-se uma curva de crescimento que relaciona a turbidez do meio com a quantidade de massa presente. Desta forma, pode-se monitorar a estabilização da turbidez e realizar a coleta sem desperdício de recursos laboratoriais. A curva é apresentada na Figura 01.

Figura 01 - Curva de crescimento para Chlamydomonas reinhardtti (CC-1032).

Nesta curva, observa-se que quanto maior a turbidez, mais biomassa está presente no meio.

Também testou-se o cultivo da microalga sem nitrogênio, eliminando todos os componentes do meio sintético que continham o elemento. Sabe-se que os nutrientes presentes no meio interferem diretamente na quantidade de lipídeos presentes na célula, sendo o nitrogênio o que afeta de forma mais significativa a biossíntese, armazenamento e composição dos lipídeos intracelulares. Isto acontece porque o metabolismo das algas é influenciado pelo N, sendo que a insuficiência do leva a um acúmulo de lipídeos por estresse fisiológico (PIORRECK et al., 1984; RICHMOND, 2004).

Sendo assim, as Tabelas 02 e 03 apresentam a produção de ésteres etílicos para a microalga cultivada com N e sem.

Tabela 02 – Produção de ésteres etílicos para Chlamydomonas CC-1032 com N.

| Com solvente hexano (g éster/g biomassa) | Com solução de solventes álcool propílico e hexano (g éster/g biomassa) |
| --- | --- |
| 0,005 | 0,037 |

Tabela 03 – Produção de ésteres etílicos para Chlamydomonas CC-1032 sem N.

| Com solvente hexano (g éster/g biomassa) | Com solução de solventes álcool propílico e hexano (g éster/g biomassa) |
| --- | --- |
| 0,063 | 0,058 |

Conclusões

Conclui-se que a biomassa da microalga Chlamydomonas reinhardtii CC-1032 é uma fonte energética promissora na produção de ésteres etílicos, tendo melhores resultados quando cultivada com ausência de nitrogênio. No entanto, é necessária uma pesquisa mais aprofundada quanto à extração dos ésteres.

Agradecimentos

Agradeço ao Gerpel e à Fundação Araucária pelo concedimento da bolsa.

Referências

APLICAÇÕES DAS MICROALGAS. Disponível em: <http://www.allma.com/pt/microalgas>. Acesso em: 04 de agosto de 2016.

CULTIVO DE MICRO E MACRO ALGAS. Disponível em: < http://www.infoescola.com/economia/cultivo-de-micro-e-macro-algas/>. Acesso em: 04 de agosto de 2016.

BAUMGARTNER, T. R. S.; BURAK, J. A. M., KOGIKOSKI, M. E.; Sebastien, Y. N.; ARROYO, P.A. Avaliação da produtividade da microalga Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) Chodat em diferentes meios de cultivo. Revista Brasileira de Biociências. v. 11, n. 2, p. 250-255, 2013.

BECKER, E. W. Microalgae: Biotechnology and Microbiology. Cambridge University Press, 1994, 293p.

BIODIESEL NO BRASIL. 2008. Disponível em: <www.biodieselbr.com>. Acesso em: 11/2013.

BRANCO, K. B. Z. F. Estudo da transesterificação in situ da microalga Scenedesmus sp. visando à síntese de ésteres para produção de biodiesel. 2013, 76 f. Dissertação (Mestrado em engenharia química) - Programa de pós graduação em Engenharia Química. Universidade Estadual de Maringá. Maringá, PR.

DERNER, R. B., OHSE, S., VILLELA, M., CARVALHO, S. M., FETT, R. Microalgas, produtos e aplicações. Ciência Rural, Santa Maria, 2006, Vol.36,1959-1967

KHALIL, C. N. As Tecnologias de Produção de Biodiesel - O Futuro da Indústria: Biodiesel – Coletânea de Artigos. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC. 2006. Disponível em: <www.biodiesel.gov.br>. Acesso em: 11/2013.

LOURENÇO, S. O. Cultivo de Microalgas Marinhas - Princípios e Aplicações. São Paulo-SP: Rima, 606p, 2006.

MORGADO, C., R.V.; BORSCHIVER, S.; ARAÚJO, O. Q. F. Um Modelo de Ecologia Industrial Centrado em Biomassa de Microalgas. In: Anais do XVII Congresso Brasileiro de Engenharia Química. Recife – PE, 2008.

PIORRECK et al., 1984. The effects of nitrogen deficiencies on the lipid and

protein contents of Spirulina platensis. African Journal of Biotechnology Vol. 10(3), pp. 386-389, 17 January, 2011.

- Handbook of Microalgal Culture: Biotechnology and Applied Phycology. Amos Richmond. January 2004, Wiley-Blackwell

SIPAÚBA-TAVARES, L. H.; ROCHA, O. Produção de Plâncton (Fitoplâncton e Zooplâncton) para Alimentação de Organismos Aquáticos. São Carlos: Editora RiMa, 2001, 106p.