ANEXO D

FORMULÁRIO - Relatório Técnico da Patente

(Norma de nomeação do arquivo: D-ANEXO D, REALATORIO TECNICO,-sigla do invento-e data. Ex. C-RELATÓRIO TECNICO-BIOTOR 1-06-09.doc)

| Formulário DPI-Patentes | Identificação do pedido: | (Para uso do NIT) |
| --- | --- | --- |

(Obs: estas informações são de caráter sigiloso.)

- TÍTULO 
Sistema eletrônico para monitoramento transiente de poluentes gasosos com comunicação via rádio freqüência.

CAMPO DA INVENÇÃO

A presente invenção é destinada para a área de monitoramento de sulfeto de hidrogênio. Particularmente, a presente invenção refere-se de maneira geral ao detalhamento geral da construção da tecnologia proposta. O sistema eletrônico proposto é destinado especificamente ao monitoramento continuo da concentração de sulfeto de hidrogênio presente em uma corrente de poluentes gasosos por meio de um sistema eletrônico dotado com um sistema de comunicação sem fio.

FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO

Atualmente o meio ambiente esta sendo afetado consideravelmente por efeito das grandes emissões de poluentes gasosos, sendo assim que certa parte da poluição atmosférica é proveniente das atividades industriais. Muitos dos processos industriais utilizam carvão ou combustíveis derivados do petróleo para a produção de energia térmica e principalmente para realizar a transformação da matéria prima, a queima destes tipos de combustíveis provoca também a produção de uma mistura de poluentes gasosos. A tecnologia desenvolvida poderá ajudar de uma maneira indireta a controlar as emissões industriais, por meio de um monitoramento remoto, identificando assim as características qualitativas e quantitativas dos poluentes gasosos com presença de sulfeto de hidrogênio.

- BREVE DESCRIÇÃO DA INVENÇÃO

O sistema alternativo para monitoramento de poluentes gasoso denominado “Sistema eletrônico para monitoramento transiente de poluentes gasosos com comunicação via rádio freqüência”, é fruto de um conjunto de idéias cujas reivindicações estão relacionadas com os elementos e dispositivos que compreendem o novo produto tecnológico, com forma e arranjo diferenciado, para o monitoramento de poluentes gasosos, cujos elementos que compõem a tecnologia em questão são:

Dispositivo para coleta continua de amostra de poluente gasoso industrial CARACTERIZADO por a indústria geradora de poluentes gasosos (42), chaminé (40), ponto de amostragem continua de poluente gasoso (41), conector no ponto de coleta de poluente gasoso (35), conector no ponto de recirculação do poluente gasoso coletado (38), e o ponto de saída do poluente gasoso coletado (39).

Dispositivo para transporte do poluente gasoso ao sensor eletroquímico para a qualificação e quantificação do poluente gasoso CARACTERIZADO por: cano de conexão para a coleta de poluentes gasosos (34), conector no ponto de entrada do poluente gasoso para a caixa de contato (33), caixa de contato poluente-sensor (45), sensor de gás (32), conector no ponto de saída do poluente gasoso da caixa de contato (36), e o cano de conexão para a recirculação do poluente medido (37).

Sistema/processo que transforma sinais analógicos em sinais digitais CARACTERIZADO por: fonte de energia de corrente alterna (1), transformador de corrente alterna para corrente continua (2), fonte de energia a partir do uso pilhas ou baterias (3), dip switch (4), diodo 1N4001 (5), capacitor cerâmico 100nf(6), capacitor eletrolítico 100μf (7), regulador de voltagem 7815 (8), capacitor cerâmico 100nf (9), capacitor eletrolítico 100μf (10), capacitor cerâmico 100nf(11), capacitor eletrolítico 100μf (12), regulador de voltagem 7805 (13), capacitor cerâmico 100nf (14), capacitor eletrolítico 100μf (15), capacitor cerâmico 22pf (16), capacitor cerâmico 22pf (17), cristal 4MHZ (18), sensor de temperatura LM35z (19), capacitor eletrolítico 100μf (20), capacitor eletrolítico 100μf (21), resistor de 240Ω (22), resistor de 10Ω (23), resistor 4.7kΩ (24), microchip 16F877a (25), sistema de radio freqüência para o sistema eletrônico (26), sensor de gás (32), e a placa de conexão do circuito eletrônico (43).

Dispositivos de recepção e monitoramento de dados CARACTERIZADOS por: o sistema de radio freqüência para o computador (28), e o computador (31).

- BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS
Legendas e informações necessárias de cada desenho, fluxograma, diagrama, esquema gráfico, fotografia e quaisquer outras representações gráficas, assim como seus cortes, vistas, esquemas de circuitos e diagramas em bloco. As figuras vão em um documento separado. As tabelas, fórmulas químicas estruturais e equações matemáticas quando inseridas no texto devem ser identificadas e vir acompanhadas de suas legendas.

# O resultado da atividade intelectual, patente modelo tecnológico, será melhor compreendido à luz das figuras em anexo, apresentadas a mero título de ilustração, mas não limitando ao escopo da inovação, nas quais são mostrados detalhes constitutivos, construtivos, a forma e arranjo da presente patente, assim:

Na figura 1 se ilustra, por meio de um diagrama de fluxo, os elementos principais e auxiliares e o arranjo final do sistema que compreende o “Sistema eletrônico para monitoramento transiente de poluentes gasosos com comunicação via rádio freqüência”, nessa figura, cada um dos componentes foram representados por números, assim:

(1) Representa a tomada de corrente alterna; (2) Representa o transformador de corrente alterna para corrente continua; (3) Representa a fonte de energia a partir do uso pilhas ou baterias para o circuito eletrônico; (4) Representa o DIP Switch que controlara o tipo de alimentação; (5) Representa o diodo 1n4001; (6) Representa o capacitor cerâmico 100nf; (7) Representa o capacitor eletrolítico 100µf; (8) Representa o regulador de voltagem 7815; (9) Representa o capacitor eletrolítico 100µf; (10) Representa o capacitor cerâmico 100nf; (11) Representa o capacitor cerâmico 100nf; (12) Representa o capacitor eletrolítico 100µf; (13) Representa o regulador de voltagem 7805; (14) Representa o capacitor eletrolítico 100µf; (15) Representa o capacitor cerâmico 100nf; (16) Representa o capacitor cerâmico 22pf; (17) Representa o capacitor cerâmico 22pf; (18) Representa o cristal 4MHZ; (19) Representa o sensor de temperatura; (20) Representa o capacitor eletrolítico 100µf; (21) Representa o capacitor eletrolítico 100µf; (22) Representa o resistor de 240 Ω; (23) Representa o resistor de 10 Ω; (24) Representa o resistor de 4,7 kΩ; (25) Representa o microchip PIC16F877A; (26) Representa o sistema de radiofreqüência para o sistema eletrônico; (28) Representa o sistema de radiofreqüência para o computador; (30) Representa o comprimento de comunicação da tecnologia e o computador; (31) Representa o computador; (32) Representa o sensor de gás; (33) Representa o conector no ponto de entrada do poluente gasoso para a caixa de contato; (34) Representa o cano de conexão para a coleta de poluentes gasosos; (35) Representa o conector no ponto de coleta de poluente gasoso; (36) Representa o conector no ponto de saída do poluente gasoso da caixa de contato; (37) Representa o cano de conexão para a recirculação do poluente medido; (38) Representa o conector no ponto de recirculação do poluente gasoso coletado; (39) Representa o ponto de saída do poluente gasoso coletado; (40) Representa a chaminé; (41) Representa o ponto de amostragem continua de poluente gasoso; e (42) Representa a indústria geradora de poluentes gasosos.

Fig. 1. Diagrama de fluxo do sistema eletrônico para monitoramento transiente de poluentes gasosos com comunicação via rádio freqüência

A figura 2 apresenta uma vista tridimensional, do “Sistema eletrônico para monitoramento transiente de poluentes gasosos com comunicação via rádio freqüência” no qual, cada um dos componentes também foram representados por números, assim:

(4) Representa o DIP Switch que controlara o tipo de alimentação; (5) Representa o diodo 1n4001; (6) Representa o capacitor cerâmico 100nf; (7) Representa o capacitor eletrolítico 100µf; (8) Representa o regulador de voltagem 7815; (9) Representa o capacitor eletrolítico 100µf; (10) Representa o capacitor cerâmico 100nf; (11) Representa o capacitor cerâmico 100nf; (12) Representa o capacitor eletrolítico 100µf; (13) Representa o regulador de voltagem 7805; (14) Representa o capacitor eletrolítico 100µf; (15) Representa o capacitor cerâmico 100nf; (16) Representa o capacitor cerâmico 22pf; (17) Representa o capacitor cerâmico 22pf; (18) Representa o cristal 4MHZ; (19) Representa o sensor de temperatura; (20) Representa o capacitor eletrolítico 100µf; (21) Representa o capacitor eletrolítico 100µf; (22) Representa o resistor de 240 Ω; (23) Representa o resistor de 10 Ω; (24) Representa o resistor de 4,7 kΩ; (25) Representa o microchip PIC16F877A; (26) Representa o sistema de radiofreqüência para o sistema eletrônico; (27) Representa a antena do sistema de radiofreqüência para o sistema eletrônico; (32) Representa o sensor de gás; (33) Representa o conector no ponto de entrada do poluente gasoso para a caixa de contato; (36) Representa o conector no ponto de saída do poluente gasoso da caixa de contato; (44) Representa o ponto de alimentação de corrente continua a partir do transformador ou das pilhas o baterias; e (45) Representa a caixa de contato poluente-sensor.

Fig. 2 Vista tridimensional do sistema eletrônico para monitoramento transiente de poluentes gasosos com comunicação via rádio freqüência

A figura 3 apresenta o protótipo principal do “Sistema eletrônico para monitoramento transiente de poluentes gasosos com comunicação via rádio freqüência” no qual, cada um dos componentes também foram representados por números, assim:

(26) Representa o sistema de radiofreqüência para o sistema eletrônico; (32) Representa o sensor de gás; e (46) Representa o sistema eletrônico.

Fig. 3 Protótipo desenvolvido para testar diversas condições de funcionamento na escala laboratorial

- DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO

De acordo com as figuras de acima, o “Sistema eletrônico para monitoramento transiente de poluentes gasosos com comunicação via rádio freqüência.” funciona da seguinte forma:

Os poluentes gasosos provenientes de atividades industriais (42) são enviados a uma chaminé (40), nessa chaminé se encontra instalada um ponto de amostragem continua dos poluentes gasosos (41), por meio de um conector (35), a amostra circula por meio de um cano de conexão (34), para um conector (33), que se encontra conectado a uma caixa de contato (45), nessa caixa de contato se encontra depositado o sensor de gás (32), possibilitando assim o contato direto entre o poluente gasoso e o sensor de gás (32), o sensor envia sinais eletrônicas diretamente para um sistema de acondicionamento de sinais eletrônicas, dotado por resistores (22), (23), e um capacitor eletrolítico (21), a sinal acondicionada é registrada por um microchip (25), neste microchip se realiza a conversão dos sinais analógicos para converter a sinais digitais, o microchip (25) envia os dados digitais ao computador (31) por meio de um sistema de radio freqüência (26) que possui uma antena (27), possibilitando assim o envio de dados digitais num radio de conexão de 500m sem fio (30), para outro sistema de radiofreqüência (28), que se encontra conectado com o computador (31), o computador recebe o dado digital, e este dado é apresentado por meio de uma interface visual mostrando as características do monitoramento transiente por meio de gráficos e tabelas. Depois do monitoramento, o poluente gasoso passa por uma etapa de recirculação do mesmo (poluente gasoso) por meio de um conector (36), acoplado a um cano de circulação (37), que se encontra conectado a um conector (38), para ser enviado à chaminé (40).

O sistema eletrônico pode ser alimentado por médio de uma tomada de corrente alterna (1) e um transformador de corrente alterna para corrente continua (2), ou em certo caso por uma pilha (3), o sistema eletrônico possui um dip switch (4), o dip switch é utilizado para identificar e alimentar o tipo de corrente continua introduzida ao sistema eletrônico, depois a corrente continua passa por um diodo (5), e depois a corrente passa para um primeiro sistema de reguladores de voltagem, o sistema de regulagem de voltagem esta dotado por um capacitor cerâmico (6), um capacitor eletrolítico (7), um regulador de voltagem 7815 (8), um capacitor eletrolítico (9), e um capacitor cerâmico (10), a corrente regulada serve para alimentar corrente continua ao sensor de gás (32), depois essa corrente regulada passa por um segundo sistema de regulagem, este sistema esta dotado por um capacitor cerâmico (11), um capacitor eletrolítico (12), um regulador de voltagem 7805 (13), um capacitor eletrolítico (14), e um capacitor cerâmico (15), esta nova corrente regulada serve para alimentar corrente continua para o microchip (25), para o sistema de comunicação mediante radio freqüência (26), e para o sensor de temperatura (19). O microchip (25) esta conectado a um resistor pull-up (24), e a um sistema de oscilação eletrônica dotado por um cristal de 4 MHZ (18), e capacitores cerâmicos de 22pf (16), e 17.

- REIVINDICAÇÕES
O quadro reivindicatório é responsável pela descrição do real objeto da invenção a ser protegida.

As reivindicações se encontram concentrados nas características do tipo de monitoramento a ser utilizado na tecnologia (emissões de poluentes gasosos com presença de sulfeto de hidrogênio); nas características com relação á distribuição dos componentes eletrônicos na tecnologia e o tipo de aplicação; nas características do código utilizado no microchip; nas características da comunicação sem fio, nas características do monitoramento dos sinais enviadas pelos sensores para o microchip, e o código computacional embarcado num software para a recepção/monitoramento/armazenamento de dados recebidos pela tecnologia para o computador. Esse conjunto de elementos conferem as características diferenciadas na forma e estrutura, as quais após combinação criativa resultaram numa nova forma e arranjo tecnológico que contribuiu para a melhoria funcional, requisitos indispensáveis para o patenteamento nos moldes de um MODELO DE UTILIDADE.

RESUMO
Deve conter um texto claro e conciso de 50 a 200 palavras. De preferência inserindo ao longo do texto o maior número de palavras chaves relacionadas com a invenção.

A presente tecnologia trata-se de um sistema eletrônico para monitoramento transiente de poluentes gasosos via radio freqüência. O presente invento: permite realizar a qualificação e quantificação dos poluentes gasosos com presença de sulfeto de hidrogênio para atividades industriais, por meio de um sistema eletrônico dotado por microchips, resistores, capacitores, sistemas de radio freqüências, um sensor de gás e um código computacional embarcado na tecnologia; permite um monitoramento remoto e continuo, entre o computador e o sistema eletrônico, a comunicação remota alcança um radio de 500m; permite identificar concentrações de sulfeto de hidrogênio na faixa de 0 ate 2000ppm; e a tecnologia conta com um código computacional embarcado em um software próprio para a tecnologia proposta, permitindo assim a recepção/monitoramento/armazenamento dos dados em tempo real os quais são apresentados por meio de uma interfase visual (dotado por tabelas e gráficos) no computador.